ORDENANZA Nº 1914

Arte. 1º) MODIFICASE  el Art.  32.0.0.  de la Ordenanza Nº 1497  el que quedará readactado de la siguiente forma :

“Art. 32.2.0.- Lotes irregulares

No se aceptará el trazado de lotes con martillos o quiebres, cuando éstos sean resultado del proyecto y no se encuadren dentro de las normas que se fijan en el artículo subsiguiente, o exista una razón valedera que lo justifiquen, casos de edificación existentes, etc. No cuenta para ello el caso particular de la poligonal del inmueble, esté afectada por martillos de cualquier tipo que éstos sean. Por otra parte, su trazado debe ajustarse a lo previsto en el Capítulo VIII, art. 11.0.0 .-

Art. 2º) INCORPORASE  como Art.  32.2.1. de la Ordenanza Nº 1497  el siguiente :

32.2.1.-: Posibilidades para efectuar martillos o quiebres:

Pueden ser admisibles los martillos o quiebres, la que enuncien en los siguientos incisos: a) El poligono del lote resultante deberá tener como  máximo 8 (ocho) lados, incluso para lotes internos, en que se constarán los correspondientos al pasillo y al frente:

Ejemplo:   1

b) Se aceptará como máximo la anexión de una sola superficie que produzca martillos o quiebres, para cada terreno, siempre y cuando la superficie a anexar cumpla con las medidas minimas que se fijan en los incisos del presente artículo.

c) Todo terreno a anexar deberá tener una profundidad mínima de 5  ms. y un ancho igual al terreno del cual proviene, entondiéndose por ancho al que se toma midiendo paralelamonte a la L.M.-      -

Ejemplo 2

d) En caso de que el terrno  del cual se saca la  fracción tenga  un ancho muy grande , se podrá  aceptar que la superficie a anexar y la restante tengan por lo menos  el  ancho mínimo correspondiente al fijado  en cada zona, art . 40.2.0 . y siempre con una profundidad mayor o igual a los 5 mts.

Ejemplo:  3

e) La vinculación entre las dos fracciones a unir deberá hacerse con un ancho mínimo de 3 mts. debiéndose respetar, en la superficie a anexar, lo indicado en los incisos anteriores.-

Ejemplo 4

f) se aceptarán anexiones de superficies qua tengan formas rectangulares y que permitan la conexión con otra calle que no sea la del lote base, que tengan un ancho mínimo  que se ajuste a lo estipulado para pasillos, o  sea 2 mts. hasta los  20,00 mts. de profundidad y 2,50 mts. para mas de 20,00 mts.

Ejemplo 5

g) En  los totes internos, siempre y cuando cumplan con los incisos anteriores, se podrá hacer la conexión de otra fracción manteniendo una unica salida a la calle, salvo el caso particular que se realice la union de dos totes.-

Ejemplo :

h) Todas has normas que se deben respetar para anexar una fracción a un lote base que se deberán  cumplir también en la fracción de terreno resultante de la cual se extrajo la superficie.-

Art. 3º) PROTOCOLICESE , dése la Registro Municipal, publíquese y archívese  .

Sancionada  por Resolución Nº  277, de la Subsecretaría  de Asuntos Municipales , con fecha  8 de mayo  de 1977.-

Promulgada : Mediante  Decreto Nº 190 -434/77, de fecha  17 de Mayo de 1977.-