O R D E N A N Z A  Nº   2042

Art. 1º).- ESTABLECESE  para toda edificación  y/o ampliación  de  tipo comercial y/o residencial, que construyéndose  en uno o más  terrenos  constituya  una unidad , la obligatoriedad  de construir  un local  a nivel  del piso o subterráneo , cuando la superficie cubierta total supere los 2.500  metros cuadrados. Este local  será destinado con exclusividad para cámara  subterránea de transformación  eléctrica y será construida  en un todo  de acuerdo  a las normas  de E.,P.E.C. ; estableciéndose  igual  exigencia  respecto  a la utilización  y funcionamiento  cuando se instale  la subestación .-

Art. 2º)   Cuando  la cámara  para la subestación  transformadora  se construya  bajo nivel  de piso, la misma  deberá respetar las disposiciones indicadas  en la norma de E.P.E.C., ET 1013 y/o  sus  edificaciones , excepto  en lo que respecta a ubicación, por cuanto la misma podrá  avanzar  sobre la vereda  hasta un máximo  de 2,00 metros , a contar  desde la línea  de edificación  queda  condicionado  a la disposición  de las bocas  de ingreso  y ventilación  por cuanto  las mismas  deberá  ubicarse  en la vereda  para facilitar  las distintas  maniobras a realizar  en la cámara .-

Art. 3º)  La cámara  también  podrá  ser  construida  a nivel de piso, en el interior de la propiedad , sobre la línea  de edificación  y con acceso  directo  desde la vía  pública . Las medidas  y características  de la cámara  serán  las que señale  E.P.E.C.-

Art. 4º)  En todos los casos  las cámaras  deberán reunir condiciones  de solidez  y de impermeabilización  acordes  con las necesidades  del servicio  que prestarán .-

Art. 5º)   Cuando por motivo  de la construcción  de las cámaras  se deba  proceder a remover  instalaciones  que se encuentren  bajo vereda , será por cuenta  del propietario  de la respectiva  construcción  edilicia  obtener  la correspondiente  autorización  para la remoción , así como hacerse  cargo  de los gastos  que se pudieran originar .-

Art. 6º).- PROTOCOLICESE ,  dése al Registro Municipal, comuníquese , publíquese , cumplimentado  archívese . –

SANCIONADA POR  RESOLUCION  Nº 0602     DE  LA SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS MUNICIPALES   CON FECHA 14 DE MAYO DE 1979.-

PROMULGADA :  Mediante Decreto Nº 1909-396/79,  de fecha 22  de  Mayo  de  1979.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

San Francisco, 22 de  Mayo de 1979._