- ORDENANZA Nº 2146

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL EN ACUERDO GENERAL DE SECRETARIOS SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE:

- ORDENANZA

- CONTROL DE RUIDOS MOLESTOS

- CAPITULO I

- DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1).-    Queda prohibido dentro de los límites del ejido municipal, causar, producir o estimular ruidos innecesarios o excesivos que propagándose por vía área o sólida afecten o sean capaces de afectar al público.-

Art. 2).-     Las disposiciones de esta Ordenanza son aplicables a toda persona de existencia física o jurídica, esté o no domiciliada en este Municipio, cualquiera fuere el medio de que se sirva, y aunque éste hubiere sido matriculado, registrado, patentado o autorizado en otra jurisdicción.-

- CAPITULO II

- RUIDOS INNECESARIOS

Art. 3).- Considérese que causa, produce o estimula ruidos innecesarios con afectación  del público:

a) La circulación de vehículos con llantas de hierro sobre calles empedradas o  pavimentadas  desde  las  22  a  las  7  horas,  salvo si lo hicieran a paso de  hombre;

b) La circulación de vehículos de tracción mecánica desprovistos de silenciador   de escape;

c) La circulación de vehículos que provoquen ruidos debido a ajuste defectuoso   o desgaste  del  motor,  frenos,  carrocería,  rodaje u otras partes del mismo;carga imperfectamente distribuida o mal asegurada, etc;

d) La   circulación   de   vehículos  dotados   de  bocinas   de  tonos  múltiples o  desagradables,  salvo si fueren de dos tonos graves con un intérvalo musical; 	      bocinas de aire comprimido; sirenas, silbatos  o  campanas,  salvo que fueran 	      necesarias   para   el   servicio  público  y  siempre  que  no  se  excedan   las 	      necesidades  propias  del  servicio  ( vehículos  policiales,  de  bomberos,  de    servicios  hospitalarios,  etc.);

e) El uso de bocina, salvo en caso de emergencia para evitar accidentes de   tránsito;

f) Las aceleradas a fondo (“picadas”), calentar o probar motores, etc.;

g) Mantener vehículos con el motor en marcha a altas revoluciones;

h) Desde  las  22  a  las  7 horas,  el  armado  o  instalación, por  particulares de  tarimas,  cercas,  kioscos  o cualquier  otro  implemento  en  ámbito  público;

i) La explosión de elementos pirotécnicos tales como:  sirenas, petardos, bombas  de estruendos o similares;

j) El  patinaje  en  ámbitos  públicos,  salvo en lugares especialmente destinados    para ello;

k) La realización de cantos o ejecuciones musicales en  ámbitos  públicos,  salvo que fueren previamente autorizados por el Organismo Municipal competente;

l) Desde  las 22  a  las  7  horas,  el  uso  de  campanas  en iglesias o templos de  cualquier credo religioso;

m) Transitar por la vía pública o viajar en vehículos de transporte colectivo de  pasajeros,  con  radio  o  cualquier  tipo  de  reproductores  de  música  en funcionamiento, salvo que se utilicen auriculares individuales de inserción. 	    Se incluye en esta prohibición al personal afectado al servicio de transporte colectivo de pasajeros, la cual se extiende tambien al uso de los auriculares   de Inserción;

n) Desde las 22 a las 7 horas, la carga y descarga de mercaderías y objetos de  cualquier naturaleza.

- CAPITULO III

- RUIDOS EXCESIVOS

Art. 4º)     Se  consideran  ruidos  excesivos,  con afectación del público, los causados, producidos, o estimulados por cualquier vehículo automotor que exceda los niveles máximos que se dan en el siguiente cuadro (valores susceptibles de una tolerancia de dos (2) decibeles:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIPO DE VEHICULO                                                                  Nivel sonoro máximo

en decibeles.

(Esc. A; Cte, L)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Motocicletas livianas de 50 cc. de cilindradas (incluye bicicletas

y triciclos con motor acoplado).                                                                   80

Motocicletas de 50 cc. a 125 cc. de cilindrada.                                          87

Idem  a los anteriores, pero de cuatro tiempos.                                         90

Motocicletas de 2 y 4 tiempos de más de 125 cc.de cilindrada.              90

Automotores hasta 3,5 Tn. de tara.                                                             94

Automotores de más de 3,5 Tn. de tara.                                                     94

Las medidas de nivel sonoro se efectuarán siguiendo las prescripciones que se detallan a continuación:

a) Condiciones de ensayo: el ensayo se efectuará con el vehículo detenido,   ubicándose  el medidor perpendicularmente al eje longitudinal de aquél.

b) Ambiente para los ensayos: su naturaleza acústica será la que corresponde al lugar donde se efectuará la medición.

c) Posiciones de medición: La distancia de las posiciones de medición al eje longitudinal del vehículo debe ser de 7,50 m. mientras que el micrófono del medidor estará a 1,20 m. sobre el nivel del piso ( ver fig. 1) sin que existan ningún tipo de obstrucciones. El nivel de ruido ambiente inclcuyendo vientos no podrá exceder al producido por el vehículo en ensayo, deberá tenerse la precaución de que ráfagas de viento no perturben  las mediciones.-

- FIG.1

d) Instrumental de medición: el medidor de niveles sonoros utilizado debe  ser de alta presición normalizado   (Norma  IRAM 4074).   Las lecturas a egistrar  deben  ser  las  más altas obtenidas durante el procedimiento de 	medición que se  indica  más adelante  en el apartado e). No debe tenerse 	en cuenta  ningún  pico que esté  muy   apartado de la  lectura general del 	medidor.  Las lecturas  se efectuarán en la escala  de  compensación  “A” Con la  constante  de tiempo “Rápida” (R); no obstante en casos en que la 	lectura presente valores   rápidamente   variables   que   imposibiliten 	determinar  con  certeza  las  lecturas  más  altas  a  registrar,  se usará la constante de tiempo “ lenta” (L).

e) Número de mediciones: Se hará por lo menos una medición de cada lado    	(sucesivamente  desde las  posiciones M  y M’,  fig. 1)  promediando  los resultados. Sin embargo  es  recomendable, promediar  un mayor número de mediciones,  en  igual   cantidad   para  cada  posición de medición.

f) Procedimiento: Dispuestos vehículos y medidor según se establece en los apartados  a)   y   c)  del  presente  artículo,  estando  el  motor de  aquél funcionando  en  ralenti,   se  oprime  a   fondo  el   acelerador,  en   una 	operación   continua  lo  más  breve  posible  ( para   evitar  con   ello  la posibilidad de afectar el motor  en  funcionamiento en vacío) compatible con   el  incremento  regular  y  uniforme  de  su  velocidad  de  rotación, liberándolo  rápidamente  a  continuación.  Se registrarán los valores más altos leídos  en el  medidor,  tal como se indica en el apartado d) y con el ajuste del mismo que allí se indica.

g)  Presentación   de  los  resultados:  Todas  las  lecturas  tomadas  deben     	indicarse en el informe, promediando los resultados e indicando ese promedio como valor definitivo.

Art. 5).-   En casos de recursos de las sanciones efectuadas, según el procedimiento que antecede, será de aplicación el que se indica a continuación:

Se consideran ruidos excesivos, con afectación del público, los causados, producidos o estimulados por cualquier vehículo automotor que exceda los niveles máximos previstos por el siguiente cuadro (Valores subceptibles de una tolerancia de dos (2) decibeles).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIPO DE VEHICULO                                                                   Nivel sonoro máximo

en decibeles

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Motocicletas livianas, incluye bicicletas y triciclos con motor

acoplado (cilindrada hasta 50 cc.).                                                                  75

Motocicletas de 50 cc. a 125 cc. de cilindrada.                                              82

Idem a los anteriores,  pero de cuatro tiempos                                              86

Motocicletas de 2 y 4 tiempos de más de 125 cc. de cilindrada                  86

Automotores hasta 3,5 tn.de tara                                                                    86

Automotores de más de 3,5 tn. de tara                                                           90

Las medidas de nivel sonoro se efectuarán siguiendo las siguientes prescripciones:

a) Condiciones de ensayo:   El   ensayo  se  efectuará con  el vehículo en   marcha, siendo primordial que las mediciones se refieran a condiciones    de  manejo  normal  en  ciudad,   incluyendo   ruido  proveniente de la 	   transmisión, etc.

Las mediciones también deben referirse a las condiciones del vehículo   que dan el más alto nivel de ruido compatible con un manejo normal  y   que implica una emisión de ruido reproducible.

b) Ambiente para los ensayos: El método de ensayo requiere como   ambiente acústico, un terreno amplio y sin obstáculos.

Toda medición hecha en condiciones distintas de las  descriptas, puede apartarse   apreciablemente   de   los   resultados   obtenidos   en   las     condiciones especificadas.

c) Interpretación de los resultados: Los resultados obtenidos por los   métodos especificados dan una medición objetiva del ruido emitido en   las condiciones de ensayo prescriptas.

d) Instrumental de medición: El medidor de niveles sonoros utilizado   debe ser de alta precisión, normalizado (Norma IRAM 4074). El  medidor se leerá en la escala de compensación “A”, con la constante de   tiempo que más se ajuste a la “respuesta rápida” según especificaciones   de la recomención Nº 123  de la Comisión Electrónica Internacional relativa a medidores de niveles. Las lecturas a registrarse deben ser las   más altas obtenidas durante el pesaje de vehículo. No debe tenerse en   cuenta ningún pico  que  esté muy  apartado  de la lectura  general del   medidor.

Debe  prestarse   atención   especial   a   las   indicaciones del fabricante  respecto a orientación y ubicación del medidor y del observador durante   la medición.-

Si se usa un protector contra el viento sobre el micrófono, su influencia  sobre la sensibilidad del medidor debe ser tenida en cuenta.

El medidor debe calibrarse con frecuencia y en lo posible antes de cada período de mediciones, en un laboratorio que disponga del instrumental  necesario para calibración en campo libre de reflexiones (anecoico).

e)    Ambiente acústico de la medición:  El   terreno   de ensayo  debe  ser de  naturaleza   tal   que asegure una divergencia hemisférica dentro de +-   1db., debe   estar   libre   de   obstáculos   y   tener  unos  50  metros   de  radio   alrededor  del  punto  de  medición  y una pista central de   por lo  menos  20  metros de  extensión  pavimentada  de  hormigón,  asfalto  o 	material   resistente  similar   frente   a   la  posición  de  medición.  Será   horizontal  o poco inclinado, debiendo estar libre en el área de medición de obstrucciones importantes, dentro de los 25 metros.

El  nivel  de  ruido  ambiente  incluyendo  vientos  no  podrá  exceder  al  producido  por  el  vehículo  de  ensayo. Deberá  tenerse  precaución  de  Que ráfagas de viento no perturben las mediciones,

No se permitirá  la presencia de otras personas alrededor  del  vehículo  o del   medidor,    quedando  solamente  el  observador  frente  al  medidor durante la medición.-

Si  hay  obervadores,  deberán  estar  a una  distancia tal del vehículo que alcance  a  por  lo  menos  dos  veces  la  distancia  desde  el  vehículo al  micrófono.-

f)   Pista de ensayo: La pista de ensayo será a nivel y su superficie no debe   causar excesivo ruido de cubiertas  (asfalto u hormigón).-

g)  Posiciones de medición: La distancia de las posiciones de medición a la línea de referencia CC (Fig.2) sobre el camino debe ser de 7,50. El vehículo debe seguir sobre la línea CC con tanta aproximación como sea posible.

El micrófono estará ubicado a 1,20 m. sobre el nivel del terreno

- FIG. 2

i) Procedimiento:

1) Condiciones generales: El vehículo no deberá llevar carga y debe aproximarse a la línea AA en las condiciones que se especifica más abajo.

Cuando el frente del vehículo llega con respecto al micrófono,  a la posición AA de la figura 2, se aprieta el acelerador a   fondo tan rápido como sea posible y se lo mantiene así hasta 			     que la parte posterior del vehículo llegue a la posición BB de  la  fig.2, soltando entonces totalmente el acelerador tan rápido  como sea posible.

2)Condiciones particulares:  Vehículos sin caja de velocidades: El  vehículo   debe   aproximarse   a   la  línea  AA  a una velocidad  de  entre   50 y 60  km./hora.  Vehículo con caja de velocidades   de operación manual:  El vehículo  debe   aproximarse a  la línea   AA  a  una velocidad uniforme de entre 50 y 60 Km./hora.

Si el vehículo tiene  caja de velocidades de cuatro marchas hacia  adelante, se  utilizará la tercera.  Si tiene  caja  de velocidades de  tres marchas  hacia adelante se utilizará la segunda.-

Vehículo con caja de velocidades automáticas: El vehículo debe   aproximarse  a  la  línea  AA a la velocidad uniforme de 50 a 60  Km./hora y al alcanzar la línea AA,  debe apretarse el acelerador   a   fondo dejando que la caja automática  cambie a la velocidad  que  requiera esa maniobra en la práctica.

Presentación de los resultados: Todas las lecturas tomadas deben  indicarse en el informe, promediando los resultados e indicando  ese promedio como valor definitivo.

j) Los  vehículos  deberán  estar  provistos  de  un  dispositivo  de  señalización acústica  tipo  bocina,   de   no más de dos tonos que 	suenen   simultáneamente,  cuyo   sonido,   sin   ser  estridente ni prolongado, se oiga en condiciones  de campo libre a cien (100 ) metros de distancia, debiendo cumplir las siguientes condiciones 	acústica

1) En los automóviles,  vehículos  de  carga y de transporte  público de pasajeros,  el  nivel  sonoro del  dispositivo,  medido  en el eje  longitudinal  del vehículo en  campo libre,  mirándolo de frente,  a         dos metros de distancia del mismo y a 1,20 metros de altura  sobre  el  nivel del suelo, estará comprendido entre 100 y 125 db. escala 			C. (Fig.3).-

2) En  las  motocicletas,  motonetas  y  bicicletas a motor, el nivel     sonoro del dispositivo, medido en las condiciones señaladas en   el apartado 1) estará comprendido entre los 90 y 105 db. escala    C.-

3) Las  ambulancias, vehículos  policiales,  de  bomberos y los  de   brigadas de servicios públicos  de  apuntalamiento y derrumbe,    podrán  estar  equipados, además  de los dispositivos normales, 	 con avisos sonoros suplementarios y de  diferentes tonos. Estos 	  dispositivos  adicionales  deberán  presentar en  las condiciones   señaladas en  el apartado 1) un nivel sonoro comprendido entre  los 120 y 140 db. escala C.-

- FIG. 3

Art. 6).- La vibraciones originadas por actividades familiares, configuran ruido   excesivo, cuando superando el ámbito de la unidad de vivienda en que se producen ,fueron de cualquier manera perceptibles en otras. Las que fueron originadas por actividades de índole industrial, comercial, cultural, social, deportiva, etc., se considerará que configuran ruidos excesivos cuando superando el ámbito en que se producen fueren notoriamente perceptibles en otros. En ambos casos, si suspendida la actividad que presuntamente produce la vibración, sigue ésta siendo perceptible de igual manera, se considerará generada por el ruido ambiente y que por consiguiente no existe infracción. En caso de recurso, se efectuará una medición, no pudiendo la vibración exceder una aceleración de 25 + 5  cm/seg.2.-

Art.7º).- a) La propaganda o difusión efectuada con amplificadores, que en todos los casos deberá ser previamente autorizado por el Oganismo Municipal competente; se considerará que configura ruido excesivo cuando supere el nivel del ruido ambiente, colocando el medidor normalizado descripto en el Art. 4º) en el eje del emisor a 20 m.de distancia y a 1.20 mts. sobre el suelo. En caso de verificación de éstos equipos en ambientes silenciosos, en nivel máximo de su potencia no excederá de cincuenta y cinco decibeles medidos en la escala “A” a 20m. del elemento emisor y sobre su eje.(Modificado por Art. 1º) de la Ord. Nº 4269/95).-

b) Cuando la difusión mediante amplificadores provenga de   locales cerrados,   cualquiera sea mts. sobre  el  suelo  el  tipo  de construcción  de  los mismos   (carpas, inclusive) la medidor antes indicado (siempre en la escala  “A”  y  a  1,20mts. sobre el suelo)  dispuesto  sobre   la  perpendicular  a  las   paredes     exteriores  del  local   20 m.  de  distancia  desde  las  mismas o a la máxima  que   permitan   las  edificaciones   colindantes    cuando    sea   menor   que   aquélla;  las  sucesivas  efectuarán  desde  posiciones a intervalos de   4 mts.  entre  sí;  en  ningún  caso  la  cantidad  de  mediciones  a    promediar  será    menor  que 3 (tres).  La    configuración   de   ruidos   excesivos    y el nivel  máximo  en  ambiente  silencioso  se  determinará  en un todo de acuerdo al  apartado a) del presente Art. 7º).-

Art. 8º).- Se consideran ruidos excesivos, con afectación del público, los causados,  producidos o estimulados por cualquier acto, hecho o actividad de índole industrial, comercial, cultural, social, deportiva, recreativa, civil, familiar, o similar que supere los niveles máximos previstos en el cuadro siguiente:

RUIDOS             PICOS             PICOS          OBSERVACIONES

AMBIENTES    FRECUENTES  ESCASOS

| Ambito | Noche-Día | Noche-Día | Noche-Día |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 35 45 | 45 50 | 50 55 | NIVELES EN |
| II | 45 55 | 55 60 | 60 65 |  |
| III | 50 60 | 60 65 | 65 75 | DECIBELES |
| IV | 55 65 | 65 75 | 70 80 | “A” (dbA) |

Los  niveles   máximos podrán  ser medidos dentro de cualquier predio  vecino,  midiendo  con  el  medidor  normalizado  descripto  en  el  Art. 4º) y usando la escala  de   compensación  “A”  del medidor.   EL obervador  deberá   colocarse 	 frente a la ventana abierta de un dormitorio de los  predios afectados por la o las 	 fuentes de ruido.-

En    la   tabla  se   indicado:   en  primer   término   cada uno   de  los   ámbitos definidos   en  el    Art.  siguiente,   a continuación   el  nivel promedio (máximo 	tolerable)  llamado ruido ambiente, luego   los niveles   permitidos para los picos 	frecuentes   (entre   7  y  60   por   hora),   que   se obervan por encima del ruido 	ambiente,   por   último  se han establecido los picos escasos considerando como tales  a  los valores  que  excediendo  claramente  el  promedio ambiente, sólo se 	producen  entre  una  y  seis  veces  por  hora.  En todos  los  casos se establecen 	límites   distintos  para  horas del día (7 a 22 horas) y de la noche (22 a 7 horas). 	En  los casos en que el ruido ambiente pueda igualar o exceder al de la actividad ruidosa  verificada,  se  procederá  a  suspender   dicha   actividad   haciendo una 	nueva  medición   en  el   predio  afectado.   Si  en  tal caso el nivel medio con la 	actividad  ruidosa no ha  disminído más de 3 db al suspenderla no se considerará 	que exista ruido excesivo.-(Modificado por Art.2º) de Ord.4269/95).-

Art. 9º).- Desígnase Ambito I el hospitalario o de reposo y abarca los alrededores de todos los edificios hospitalarios, sanatorios y clínicas ubicadas en el Municipio, en una distancia de 100 mts. medidos desde el punto del establecimiento asistencial más cercano a la fuente emisora del ruido. Desígnase Ambito II el de viviendas y se incluyen en el mismo las zonas residenciales, los alrededores de colegios y zonas pequeñas de negocios. Desígnase Ambito III  el mixto y comprende los alrededores  de grandes negocios y edificios de departamentos que coexisten generalmente con aquellos. Desígnase Ambito IV el industrial y abarca los alredores de grandes fábricas e industrias y complejos industriales del Municipio. Se incluyen en éste, los bordes de las grandes rutas de accceso a esta Municipalidad.-

Art. 10º).- Lo dispuesto en el Art.7º), no será aplicable en el caso de aquellos ruidos tolerados o impuestos por reglamentaciones jurídicas vigentes (silbatos, sirenas, etc.) siempre que no se excedan las necesidades propias del servicio.-

Art. 11º).- Los propietarios y/o titulares de locales en los que se desarrollen actividades industriales, comerciales, culturales, sociales, deportivas, recreativas, civiles, religiosas, familiares o similares, susceptibles de generar ruidos excesivos deberán cumplimentar para su habilitación, todas y cada una de las normas y previsiones técnicas destinadas a impedir que los ruidos excedan los niveles máximos establecidos en el Art. 8º) de esta Ordenanza.-(Modificado por Art. 3º) de Ord. Nº 4269/95).-

Art. 12º).- Prohíbese la localización de talleres de reparación de motociclistas y/o automóviles, como asimismo la de talleres metalúrgicos (doblado, corte, remachado, enderezado de chapa, etc.) en el Ambito I Hospitalario, a que hace referencia el Art.. 9º), así como en aquellas áreas expresamente indicadas por la Ordenanza de Zonificación Industrial Nº 1446 y sus modificaciones.-

- CAPITULO IV

- Responsabilidad

Art. 13º).- Responderán solidariamente con los que causen, produzcan o estimulen ruidos innecesarios o excesivos, quienes colaboren en la realización de la infracción o faciliten la misma de cualquier manera, tales como los fabricantes, comerciantes, publicistas, talleristas, etc., que hubieran fabricado, puesto en venta, promocionado y/o colocado, etc., elementos destinados a ser utilizados para violar las disposiciones de esta Ordenanza.-

Art. 14º).- De los ruidos innecesarios causados, producidos o estimulados por menores de 18 (diez y ocho) años, o peronas sujetas a curatelas responderán sus representantes legales y/o quienes los tengan bajo su cuidado.-

Art. 15º).- De los ruidos innecesarios o excesivos, causados, producidos o estimulados por animales o cosas,  responderán sus propietarios, quienes de ellos se sirvan, los tengan bajo su cuidado o guarda.-

Art. 16º).- Cuando el medio por el cual se causen, produzcan o estimulen ruidos excesivos e innecesarios fuera un vehículo, responderán solidariamente el propietario del mismo y el conductor.-

- CAPITULO  V

- Sanciones, Control y Procedimientos

Art. 17º).- Las infracciones a los artículos 3º), 4º), 5º), 6º), 7º) y 8º)  de la presente Ordenanza, serán sancionadas con multas graduadas en el equivalente de DIEZ (10) a CIENTO CINCUENTA (150) Unidad de Multa, de acuerdo a la gravedad de la infracción.-

Para determinar el valor de las multas, se utilizará una Unidad fija, que se denominará UNIDAD DE MULTA, equivalente a UN (1)  PESO.-

En los casos de reincidencias, se incrementará el monto en forma automática y sucesivamente en progresión aritmética.(Modificado por Art.1º) de Ord.Nº 3763/93).-

Art. 18º).- Sin perjuicio de la aplicación de la multa que correspondiese, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, en los casos de infracciones a lo previsto por los incisos d) e i) del Art. 3º), o por el Art. 7º) se procederá asimismo al secuestro de los elementos mediante los cuales aquellos se hubieren realizado.-

Art. 19º).- De los casos de infracciones a las disposiciones del Art. 3º), incisos b), d) e i), del Art. 4º) o del Art. 7º), hasta tanto no se realicen los trabajos pertinentes a los fines de colocar o reparar el silenciador de escape, retirar la bocina o el amplificador, el vehículo no podrá seguir circulando.-

A tal efecto se obligará a estacionarlo en el lugar  más inmediato reglamentario y materialmente posible. Si el inspector lo creyera conveniente y en cualquier momento, podrá disponer se lleve y deposite el vehículo en el depósito comunal, por la grúa municipal. En este caso el o los responsables deberán abonar por concepto de traslado y depósito la que determine el Departamento Ejecutivo mediante el correspondiente Decreto.-

Art. 20º).- Constatada por la autoridad, la infracción a lo dispuesto en el Art. 8º) de la presente Ordenanza, labrará el Acta correspondiente, poniendo en conocimiento inmediato del Tribunal Administrativo de Faltas, el hecho constatado, pudiendo éste ordenar en forma preventiva, el cese de la actividad ruidosa y/o la clausura del local, debiendo requerir para ello la orden de allanamiento a la autoridad jurisdiccional y el auxilio de la fuerza pública, si fuera necesario.-

Las medidas preventivas ordenadas por el Tribunal, lo son sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en el Art. 17º) si correspondieren.(Modificado por Art. 4º) de la Ord. Nº 4269/95).-

Art. 21º).- Cuando se reincida en la infracción de lo establecido en los artículos 7º) y 8º), tratándose de establecimientos comerciales o industriales, se aplicará a más, de lo previsto en los artículos anteriores, la clausura del local por el término graduado entre 1 y 15 días de acuerdo a la gravedad de la infracción.-

- Art. 22º).- Los inspectores municipales, comprobarán las infracciones previstas por esta Ordenanza, redactando un acta por triplicado. Una  de  las copias será	  entregada o dejada a disposición del afectado. El original y la otra copia se  remitirán al organismo municipal competente.

Art. 23º).-  De  las  actuaciones efectuadas por  los  inspectores  municipales,   podrá    el afectado efectuar el descargo correspondiente al organismo municipal  competente dentro del término de cuarenta y ocho horas (48) de notificado. Receptado el descargo,  se   procederá  a practicar  la medición de la      intensidad del sonido en la forma prevista en el Art. 5º) y siguiente.-

Art. 24º).- El Departamento Ejecutivo en base al informe del Organismo técnico, resolverá el reclamo presentado, dentro los cinco (5) días hábiles de interpuesto. Esta resolución tendrá el carácter de inapelable.-

Art.25º).- PROTOCOLICESE, dése al Registro Municipal, comuníquese,  cumplimentado, archívese.-