HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA  Nº 2987

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

# ORDENANZA

Art. 1º)  AGREGASE al Capítulo 16 como Artículo 16.1.1.6.  de la Ordenanza Nº 1496 el siguiente :

16.1.1.6. PROTECCION A LA VIA  PUBLICA  Y A FINCAS  LINDERAS A UNA OBRA .

En toda obra se colocarán  protecciones  para resguardar  de evetuales  caída de materiales  a la vía pública y a las fincas linderas .

- A la vía Pública :

Deben colocarse  protecciones  a la vía pública  cuando la altura  alcanzada  por la fachada  exceda  la correspondiente  a Planta baja  y 1º  Piso o su equivalente  a 6 m.

- Protección permanente :

Su ejecución  será horizontal  o inclinada  con una saliente  mínima de 2,00 m, medida  desde la fachada  y no podrá  cubrir  más del 20 % del ancho  de la calzada . Se colocará  entre la altura  correspondiente   a Planta  Baja  y  1º Piso  y 9,00 m. de altura  sobre la acera  y se extenderá  en todos los frentes  del predio . Esta protección  permanente será  ejecutada  siguiendo  los lineamientos  constructivos adoptados  para la valla. Cuando el borde  de la pantalla  se encuentre  a una distancia menor  de 0,50 m. del cordón del pavimento  o lo rebase , deberá colocarse  como mínimo  a una altura  de 4,05 m. medida desde  la acera ;  esta pantalla podrá abrazar  los árboles  o instalaciones  públicas  debiendo  tomarse  las precauciones  para no dañarlo. Pueden  colocarse  puntales de apoyo en la acera .

- protección móvil :

Por encima  de la protección  permanente  se colocarán  una o más  protecciones  móviles . La separación  “a” entre las sucesivas  protecciones  móviles  y la de la primera  de ellas respecto  de la protección  permanente , dependerá  de la saliente  “s”  de la protección  que se encuentra  inmediatamente  debajo  de ella, debiéndose cumplir  la condición  :

a = 1 , 40 s2 y a = 12 m.

>

Las protecciones  móviles tendrán  iguales características  constructivas  que la protección  permanente , pero  la saliente respecto de la fachada  podrá  ser cualquiera; no podrán tener puntales  de apoyo  en la acera  por fuera de la valla .

Las protecciones  podrán irse  retirando  tan pronto  se terminen  los trabajos  en la fachada , por encima  de cada una de ellas . Si por alguna  causa la obra  se paralizara  por más de dos meses, las protecciones  mencionadas  en 1) y 2) serán retiradas .

La Secretaría  de Obras  y Servicios  Públicos  podrá autorizar su permanencia  por mayores plazos  cuando lo juzgue necesario.

En caso  de ser necesaria  la pantalla  móvil, la última  se irá elevando  de  acuerdo  con el progreso  de la obra , de manera que por encima  de dicha pantalla  nunca haya  más de 12 m. de ejecutados o en ejecución .-

- A  predios linderos :

Los predios  linderos serán protegidos  con protecciones  permanentes  y móviles , siendo de aplicación  lo establecido para ellas.

La saliente  máxima no excederá  del 20 % del ancho  de la finca lindera .

Se podrán  retirar  al quedar  concluído  el revoque  exterior , del muro  divisorio  o privativo contiguo a predio  lindero , por encima de ella .-

Art. 2º)  REGISTRESE , comuníquese  al Departamento Ejecutivo, publíquese y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Francisco, a los treinta   días del mes de mayo   del año mil novecientos ochenta y ocho  .-

PROMULGADA  Mediante  Decreto  Nº 477-429/88 de fecha 31  de mayo de 1988.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

San Francisco, 31 de mayo  de 1988.-