HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 4495

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

Art. 1).- MODIFICASE el Capítulo X, Títulos I y II, en todo su articulado de la Ordenanza Nº 3252, Código de Edificación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Art. 324).- GENERALIDADES:

La publicidad que se efectúa en el Dominio Público Municipal o susceptibles de ser percibidos desde éste, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Observarán las reglas de la moral y las buenas costumbres.

b) No deberán tener cambios bruscos  e iluminación que molesten la visión, a fin de no perjudicar el tránsito de vehículos o peatones.

c) No obstruirán la visión de señales de tránsito o de interés general, y no  reducirán la intensidad de la iluminación correspondiente del alumbrado público.

d) Serán de materiales preferentemente incombustibles o refractarios.

e) Deberán salvaguardar la seguridad pública por su construcción o colocación.

f) No deberán reducir la iluminación y/o ventilación mínima de los locales exigidos por las normas de edificación o afectar las condiciones generales de habitabilidad.

Art. 325).- DE LA UBICACIÓN DE LOS ANUNCIOS:

No podrán colocarse los anuncios publicitarios de que se trata la presente en:

a) Los monumentos y estatuas existentes en plazas y plazoletas y todo lo clavado y lo plantado en las mismas: Juegos, fuentes, elementos ornamentales, etc.

b) En edificios de valor histórico o cultural y en los inmuebles del estado nacional provincial y/o municipal.

c) Los elementos y/o estructuras existentes en el dominio público, tales como: tableros, cajas, artefactos de alumbrado público, columnas, artefactos y protección de semáforos, señales de tránsito y viales, columnas y placas nomencladoras urbanas, superficie de pavimento y cordones, etc., con autorización del Honorable Concejo Deliberante.

d) Los cruces a nivel de calles públicas con vías férreas y en las calles que acceden a dichos cruces hasta 65 m. medidos a partir del eje de vías.

e) Los cementerios, incluídos los muros circundantes.

f) Si son iluminados o luminosos en un radio de hasta 5 m. de las unidades de semáforos.

g) Las iglesias o edificios semejantes, destinados al culto.

h) Los muros medianeros de los edificios, salvo que los anuncios contengan

recursos de diseños que tiendan a preservar y valorizar el lugar.

i) En Bv. 25 de Mayo, desde Av. Buenos Aires hasta calle Mariano Moreno, o en el perímetro del Centro Cívico Comercial, Dr. “Francisco Ravetti”, cuando tengan soportes en la vía pública.

2...///

(Sigue Ordenanza Nro. 4495)

El Municipio podrá disponer de elementos o estructuras para su colocación por cuenta propia o en forma concesionada de anuncios publicitarios.

Art. 326).- ANUNCIOS PROHIBIDOS

Quedan prohibidos los siguientes anuncios:

a) Los suspendidos o colgados en la vía pública, con excepción de las banderas de remate y pasacalles autorizados.

b) La propaganda mural pintada o la colocación de afiches directamente sobre muros de edificios o tapias.

c) La colocación de pizarras en la vía pública, autorizando única y  exclusivamente en la forma prevista en el art. 328), Inciso e).

Art. 327).- DE LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PREVIA:

Las actividades publicitarias que se realicen mediante anuncios, requerirá en todos los casos, previa a su colocación, autorización y aprobación de la Municipalidad.

Los permisos que se otorguen en todos los casos tendrán carácter precarios, pudiendo disponer su caducidad cuando no se ajusten a las condiciones que se consideraron para su autorización, o no se hallare en buen estado de conservación.

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicitará la presentación de planos, con la firma de un profesional cuando los anuncios por su peso, volumen o características, lo haga aconsejable.

Art. 328).- REQUISITOS DE LOS ANUNCIOS:

a) Tipo Frontal: el que no rebase en más de 0,20 m. el plano de edificación en el que estuviese colocado.

1) Saliente de fachada: máximo hasta 0,20 m.

2) Altura respecto del nivel de vereda mínimo 2,20 m.

b) Tipo saliente: el que rebase en más de 0,20 m. el plano de edificación en el que estuviese colocado:

1) Saliente de la Línea Municipal: máximo 1 m. del cordón pavimento, si se proyecta sobre la acera.

En caso de proyectarse sobre la calzada, no podrá avanzar más de 2,50 m., a partir del cordón de pavimento cuando se trata de calles comunes y de 3,50 m. para avenidas, bulevares y rutas, siempre medidos a partir del cordón de pavimento.

2) Altura respecto al nivel de vereda: mínimo 2,70 m. sobre el nivel de vereda o 4,50 m. sobre el nivel del borde superior del cordón de pavimento si se proyecta

sobre la calzada.

3) Distancia a ejes medianeros: mínimo 2 m.

c) En techos de edificios: los anuncios publicitarios fijados sobre techos de edificios deberán tratarse integralmente en forma, dimensiones y demás características con la edificación sobre la que apoya y su entorno.

1) Altura de la parte superior del anuncio y su soporte: máximo 7 m. respecto al

3...///

(Sigue Ordenanza Nro. 4495)

plano de coronamiento del techo en que se fija.

2) Separación de los ejes medianeros: mínimo 1 m.

d) Pasacalles: la publicidad y/o propaganda realizada a través de pasacalles, deberán contar con autorización previa de la Secretaría de Obras y Servicios  Públicos. Esta indicará el plazo de vigencia de los mismos, vencido el cual el solicitante automáticamente procederá a su  retiro.

1) Elementos de soporte: queda prohibido su colocación en las columnas del alumbrado público y en el arbolado urbano.

2) Altura respecto al nivel de calzada: se ubicarán como mínimo a 4,50 m. del nivel del borde superior del cordón de pavimento.

e) Pizarras: sólo se permitirá la colocación de pizarras, cuando éstas sean indicadoras de la actividad que desarrolla el local.

1) Ubicación: las mismas se ubicarán adosadas a la pared o paralelas al cordón de pavimento en línea de árboles, en cuyo caso tendrá un ancho máximo de 1 m. Deberán emplazarse siempre fuera de la línea de ochavas.

f) Con soportes en la vía pública: podrán ubicarse anuncios son soportes verticales en la vía pública, excepto en las áreas señaladas en el art. 325) Inciso i) y siempre que reúnan las siguientes características:

1) Ubicación: estarán ubicados en el frente del local anunciante, admitiéndose una sola columna por fachada. Los soportes deberán colocarse en correspondencia con la línea de árboles, dejando libre el sector de ochava.

2) Características del soporte y base: los apoyos no ofrecerán aristas o elementos agudos al alcance de los peatones. Las bases serán ejecutadas de forma tal que no se produzcan resaltos con el  nivel de la vereda.

3) Altura del anuncio: Respecto al nivel de la vereda: mínimo 2,70 m. sobre el cordón de pavimento. Si se proyecta sobre la calzada mínimo 4,50 m. sobre el nivel del borde superior del cordón.

En todos los casos deberán ubicarse a una distancia mayor de 2 m. respecto del eje medianero.

4) Saliente máxima: si se proyecta sobre la calzada no podrá avanzar más de 2,50 m.,  a partir del cordón de pavimento cuando se trata de calles comunes y de 3,50 m. para avenidas, bulevares  y rutas, siempre medidos a partir del cordón de pavimento.

g) En vallas provisorias y andamios: no rebasarán los planos verticales de las vallas ni la altura de los andamios.

h) En vehículos del servicios público: sólo podrán colocarse en vehículos destinados a la prestación de servicios públicos en los casos que las regulaciones de los mismos lo permitan, cumplimentando las condiciones que ésta establezca sobre el particular.

i) Por medio de los globos cautivos:

1) No podrán armarse desde las aceras o calzadas.

2) La distancia entre emplazamientos de globos, no podrá ser  inferior a 200 m. radiales, contados a partir del punto de arranque de los mismos.

3) Deberán contar con la autorización de la Fuerza Aérea Argentina.

j) En kioscos y similares en vía pública: en kioscos y refugios para usuarios de transporte colectivo ubicados en la vía pública los anuncios no podrán sobresalir de los perfiles laterales y techo.

4...///

(Sigue Ordenanza Nro. 4495)

k) Carteleras y pantallas:

1) Las carteleras publicitarias estarán destinadas exclusivamente a  la fijación de anuncios comerciales por cuenta de la empresa propietaria y deberán reunir las siguientes características:

a) Sólo podrán instalarse frontalmente.

b) En tapia de terrenos baldíos, previa autorización de sus  propietarios.

c) En vallas provisorias de obras en construcción.

d) Poseerán en todos los casos marcos.

2) La colocación y/o explotación de pantallas publicitarias, serán concedidas por el Departamento Ejecutivo, previa licitación pública.

Las mismas sólo podrán instalarse respetando las siguientes características:

a) En aceras que cuenten con un ancho igual o mayor de 3,50 m.

b) En sitios que no entorpezcan la circulación peatonal o  vehicular.

c) La localización, formato, dimensión y demás características serán previamente aprobados por la  Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

3) La instalación de cestos de residuos con pantallas publicitarias, deberán reunir las siguientes condiciones:

a) En sitios del dominio público, siempre que no interfieran la circulación peatonal o vehicular.

b) Su localización, formato, dimensiones y demás características, serán aprobados previamente por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Art. 329).- LETREROS LUMINOSOS:

Se considera letrero luminoso aquél que emite luz propia, que todas sus leyendas, símbolos, etc., están formados por elementos luminosos (tubo de gas de neón o similares, lámparas, etc.)

En las calles indicadas a continuación: Bv. 25 de Mayo, desde Av. Urquiza hasta Av. Garibaldi; Bv. 9 de Julio desde Av. Caseros hasta Av. Yrigoyen; Iturraspe, desde Av. Buenos Aires hasta calle Moreno; Av. Buenos Aires, entre Bv. 25 de Mayo y Calle Belgrano; San Luis, España, Colón, Mitre, Alberdi, Pueyrredón y Moreno, entre Bv. 25 de Mayo e Iturraspe; Pje. Champagnat, entre Iturraspe y 9 de Julio; Carlos Pellegrini, entre Bv. 9 de Julio y Bv. 25 de Mayo; Av. Libertador (N), entre Bv. 25 de Mayo y J. L. de Cabrera; Av. Libertador (S), desde Bv. 9 de Julio hasta calle Salta; Córdoba, desde Bv. 9 de Julio hasta Bv. 25 de Mayo; Av. Juan B. Justo, desde Av. 25 de Mayo hasta calle Dante Alighieri; Av. Caseros, desde Bv. 25 de Mayo hasta Bv. 9 de Julio, no se permitirá la colocación de anuncios que no sean luminosos.

Art. 330).- DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

Ante la violación de lo dispuesto en la presente, serán sancionados los responsables, exigiéndoseles el retiro o eliminación del anuncio, con más la aplicación de la multa que correspondiere, desde 50 (cincuenta) a 1.000 (mil) U.M. (Unidades de Multa), siendo equivalente cada Unidad de Multa (U.M.) a $ 1.- (Pesos Uno).-

En caso de reincidencia, las multas se duplicarán.

Art. 331).- Será requisito para los contribuyentes de Comercio e Industria que soliciten la baja de su actividad, desmontar previamente la parte publicitaria de

5...///

(Sigue Ordenanza Nro. 4495)

los carteles montados, cualquiera/s sea/n su/s característica/s.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 332).- Para las presentaciones y solicitudes de autorización de carteles ya instalados y no autorizados, sus responsables deberán registrarse en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en un plazo de 60 (sesenta) días a partir de la promulgación de la presente.

Art. 333).- La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, deberá además de fiscalizar y controlar el cumplimiento de la presente Ordenanza, implementar un relevamiento en toda la ciudad para verificar todas las instalaciones de carteles y/o ocupación de espacios públicos existentes.

Art. 2).- REGISTRESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese y archívese.

Dada en la Sala de Sesiones del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de la ciudad de San Francisco, a los veintitrés días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete.-