# HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

## ORDENANZA Nº  4886

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

Art. 1º)  La presente Ordenanza reglamenta en el ámbito de la ciudad de San Francisco la instalación, funcionamiento y medidas de higiene  y seguridad de las entidades o empresas  dedicadas al expendio , utilización aplicación y/o almacenamiento de productos agroquímicos .-

Art. 2º)    Se considera genéricamente como agroquímicos o productos fitosanitarios a las sustancias químicas o biológicas que se emplean en la práctica agrícola destinada a la prevención y/o control de las plagas (herbicidas, insecticidas, acaricidas y fungicidas ). Las empresas o depósitos tanto los nuevos emprendimientos como los existentes  deberán cumplimentar los requisitos determinados  por la presente Ordenanza.-

Art. 3º)  Toda  radicación,  traslado,  cambio, incorporación, ampliación de actividades deberá  concretarse a  través de trámite administrativo previsto por la Municipalidad, solicitando  análisis de factibilidad de localización y Proyecto. Además deberá  cumplir con la Ley Provincial del Ambiente  Nº 7343, modificada por Ley  Nº 8789, la Ley de Agroquímicos Nº 6629, los decretos reglamentarios de ambas normas  y las normas que en el futuro las modifiquen.-

Art. 4º)  Los depósitos de productos fitosanitarios deben tener pisos impermeables  , lisos, sin rajaduras con peldaño perimetral o desnivel a fin de retener pérdida de líquidos  o aguas contaminadas.-

Los desagües serán canalizados  por conductos cerrados  a un lugar de captación y alojamiento   para su posterior evacuación. Dichos conductos deben ser sólidamente construidos y de material resistente a los líquidos conducidos. Los efluentes para ser evacuados al sistema sanitario de la ciudad deberá cumplir con las condiciones de volcamiento correspondiente y/o ser previamente tratados hasta cumplir con las exigencias de legislación y de los organismos competentes.-

Art. 5º)   Los  depósitos  de agroquímicos deberán tener los techos con  pendiente y en el caso de techos planos deberán ser impermeabilizados y con aislamiento térmico y  protegidos por pararrayos . Las puertas deben ser preferentemente de acero o material resistente y con efectivo sistema de cerradura. Las ventanas adecuadas para el ingreso de luz .

No deberá haber oficinas , baños, vestuarios, ni comedores, como parte integral del depósito, salvo que estas se encuentren separados por paredes y techos y tengan salida al exterior.-

Art. 6º)  En todo depósito de productos fitosanitarios se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I  .- Hoja de seguridad  de todos los productos tóxicos y/o peligrosos que albergue o se manipule  de cualquier manera.

II .- Plan de Emergencia  acorde al riesgo del lugar que incluya : rol de incendio y plan de evacuación  confeccionado por profesional universitario habilitado.

III.- Se deberá exhibir en forma clara y a la vista la nómina de teléfonos de emergencias y Centros toxicológicos.

IV .- Se identificarán todos los productos almacenados que presenten condiciones riesgosas de Toxicidad, inflamabilidad, reactividad ; se considera como apto cualquier sistema de identificación que garantice un adecuado  tratamiento de la emergencia que pueda causar el producto.

V  .- Los productos que resulten  incompatibles se almacenarán en forma separada  .Se considera incompatible a aquellos productos que en caso de  entrar en contacto pueden causar una situación  de riesgo o transferir un carácter peligroso o nocivo a un producto que no lo posee por sí mismo .

VI .- Deberá contar con un interruptor  del suministro de energía eléctrica, colocado fuera del depósito.

VII .- Los productos deberán colocarse sobre tarimas y dejarse un (1) metro entre la pared y las pilas más cercanas, también entre las hileras. La ubicación de los distintos compuestos variará de acuerdo al  grado de peligrosidad . Los de mayor toxicidad deberán almacenarse en el sector más seguro. Se deberán separar los productos líquidos de los sólidos y los muy inflamables o aerosoles deben colocarse en zonas más frescas y ventiladas. Deben  separarse insecticidas de herbicidas y fungicidas.

VIII .- Queda  prohibida la tenencia de plaguicidas abiertos o con diferencias de cierre establecido en origen.

IX  .-  Está  prohibido el fraccionamiento de los productos agroquímicos.-

Art. 7º) Los trabajadores que manejen estos productos deberán contar con los elementos de protección personal adecuado y serán instruidos de su utilidad y uso dejando constancia firmada de la recepción de los mismos y del compromiso de usarlos   . Deberán existir duchas de emergencia y/o lavaojos donde se manipulen productos peligrosos que puedan afectar al trabajador siempre que estos no reaccionen negativamente con el agua.

Deberá existir un botiquín con el  material necesario para casos de intoxicaciones  o accidentes. Se contará con los elementos útiles para la extinción de incendios, los que deberán tener   el mantenimiento adecuado y la señalización y distribución que determine el profesional  responsable.-

Art. 8º)  Los vehículos que circulen  o ingresen a la ciudad no podrán  transportar  productos fitosanitarios conjuntamente con  alimentos de ningún tipo o elementos  que puedan resultar contaminables ,  asimismo está  prohibido transportar envases abiertos, rotos o con pérdidas.-

Art.   9º)  Las personas físicas y/o jurídicas que se dediquen  la aplicación de productos fitosanitarios tanto en forma  aérea como terrestre que apliquen para sí o por cuenta de terceros deberán cumplimentar lo establecido en el Art. 12º) y 13º) del Decreto Reglamentario 3786/94 y la ordenanza Municipal 4695 en todo lo inherente a las operaciones  de carga, descarga , abastecimiento , traslado, lavado de equipos y aplicación de productos en zona periurbana.-

Art. 10º)  El o los titulares de la empresa, entidad o depósito de agroquímicos serán responsables de los gastos que se ocasionaren , si por distintas razones fuera necesario  hacer estudio de ambientes o consultas técnicas de cualquier tipo relacionado con denuncias por posibles contaminación ambiental ocurrida en el sector de la ciudad en que se encuentra emplazado. Sólo en los casos cuando  esos estudios o consultas sean ordenados por el Director  de Salud Pública y Ambiente, previo informe del Departamento de Medio Ambiente.-

Art. 11º) La empresa, entidad o depósito que expendan agroquímicos deberá contar con el respaldo permanente de un asesor , Profesional Universitario, matriculado, habilitado e inscripto en los organismos correspondientes.-

Art. 12º)  El profesional a cargo juntamente con el propietario elevarán un informe periódico a la Municipalidad, señalando el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes. Lo deberán hacer  cada 12 (doce) meses, entre el 1º y 15 de Noviembre de cada año. El Departamento de Medio Ambiente deberá enviar copia de dicho informe a Dirección Municipal de Defensa Civil y a la Sociedad de  Bomberos Voluntarios de San Francisco.-

Art. 13º) Todas aquellas empresas, entidades, personas físicas y/o jurídicas que no tengan sus instalaciones, depósitos o maquinarias ajustadas a la presente Ordenanza tendrán un plazo de 180 días, para adecuarse a partir de la promulgación de la misma.-

Art. 14º)  Organismo de Control: para intervenir en todo lo atinente a lo dispuesto en la presente  Ordenanza el Organismo de Aplicación será del Departamento de Medio Ambiente, dependiente de la Dirección  de Salud Pública y  Ambiente o el organismo que en el futuro lo sustituya . En dicho  ámbito se desarrollarán las siguientes actividades:

- Llevar un Registro de todas las empresas o actividades encuadradas en la presente Ordenanza.

- Abrir  legajos individuales donde constarán  todos los antecedentes, intervenciones, denuncias, sanciones , etc.

- Mantener actualizado el encuadramiento de cada empresa o actividad, recopilando información con actualización anual para el cabal conocimiento de las actividades de manera   que permitan a la Municipalidad la realización de los correspondientes controles periódicos .

- Deberá contar con inspectores especializados y/o debidamente capacitados  en los temas inherentes  a esta ordenanza.

- Realización de los correspondientes controles.

- Intervenir ante denuncias , elevando el correspondiente informe  ante la dependencia municipal correspondiente.-

Art. 17º) Las infracciones o incumplimientos totales o parciales de la presente Ordenanza serán sancionadas con multas que se establezcan entre las 100 y 2000 UM (Unidad de Multa) según la gravedad de la infracción, pudiendo ocasionar la inhabilitación y clausura del local hasta tanto se regularice la situación.

Se considera Unidad de multa equivalente a $ 1 (Pesos Uno).-

Art.18º) PROTOCOLÍCESE , comuníquese al Departamento Ejecutivo , publíquese    y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, a los doce  días del mes de diciembre del año dos mil.-