HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 5061

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE :

ORDENANZA

Art. 1º)  INCORPORASE como CAPITULO XI – TITULO 1 – DE LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS Y URBANISTICAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES  ESPECIALES  a la Ordenanza Nº 3252  el texto siguiente :

Art. 333º) Todos aquellos  que efectúen obras edilicias  ya sean nuevas o remodelaciones  en edificios  públicos, privados de uso público  y viviendas colectivas, establecimientos comerciales , industriales y educativos, instituciones  bancarias, deportivas , sociales  y culturales , templos  y salas de espectáculos  deberán cumplimentar con las siguientes  especificaciones técnicas :

- ACCESO Y SALIDAS

Las características, anchos y distancias máximas de los accesos y salidas de los edificios deberán ajustarse a las siguientes especificaciones :

- El ancho se calculará  en función  del factor de ocupación de los locales a que éstos sirven. Las puertas  deberán tener apertura  hacia el exterior . A los efectos  de permitir la accesibilidad , las puertas  de ingreso – egreso a los mismos  y  a todo local interno que suponga ingreso  de público o empleados deberán tener una luz mínima  de 0,85 m de ancho  y serán  realizadas de manera tal que permitan la apertura sin ofrecer dificultades  mediante manijas ubicadas a 0,90  m. del piso .

- Deberán  contar además con una franja protectora  de material rígido  de 0,40 	m. de lato ubicada  en la parte inferior . En caso de tratarse  de puertas vidriadas 	o grandes superficies  vidriadas se señalizarán  con franjas de color o elementos 	similares .

- Además se ubicarán en forma normalizada mediante relieve  y con símbolo 	Braille la individualización  del edificio. A ambos lados de la puerta  deberá 	haber una superficie  libre para que se produzca la aproximación , paso y cierre 	de una persona que se desplace  en una silla de ruedas, debiéndose  estar esta 	superficie  a un mínimo nivel .

- En caso de vanos , huecos o desniveles se instalarán barreras o elementos que 	protejan de las caídas. El solado deberá ser liso, uniforme y antideslizante. SE 	evitarán los pulidos por cera o abrasión  y el brillo para no producir 	deslumbramientos perjudiciales  fundamentalmente  a los discapacitados 	visuales . Se recomiendan  los materiales  que ofrecen una buena reflexión  	sonora para los discapacitados  auditivos .

- Asimismo se recomienda  evitar alfombra ya que dificulta la marcha de los 	discapacitados  locomotores  y en el caso  de usarse  utilizar las de pelo corto y 	adheridas al suelo . No se permitirán rejas, rejillas, juntas abiertas  de piso o 	cualquier  otro  elemento  que tenga  una abertura mayor de 0,02 m. . Si los 	elementos  de señalización  no pudieran colocarse por sobre de los 2,00 m. del 	nivel del piso deberán embutirse  para no entorpecer la circulación de los 	discapacitados visuales .

- Accesibilidad  al predio , zonas comunes  y viviendas  propias , los edificios  de viviendas colectivas  a construirse  deberán contar con un itinerario accesible  para las personas  con movilidad y comunicación  reducidas incluyendo usuarios de sillas de ruedas desde la vía pública y a través  de las circulaciones  de uso común hasta la totalidad  de las unidades funcionales y dependencias de uso común  cumpliendo  las prescripciones del presente artículo.

- CIRCULACIONES VERTICALES

Los edificios destinados  a instituciones  educativas, que desarrollen sus actividades a distintos niveles, deberán garantizar  el acceso  a los mismos  mediante la disposición  de rampas o medios mecánicos: ascensores, montacargas o sillas elevadoras .

2-1) ESCALERAS PRINCIPALES

El acceso a escaleras  y escalones  será fácil y franco. Estarán  provistas  de pasamanos  a ambos lados , las escaleras principales  no tendrán más de doce  alzadas corridas entre descansos  y rellanos .

No se admitirán escaleras principales   con compensación de escalones , tampoco deberán presentar  pedadas  de anchos variables  ni alzadas de distintas alturas .

Las dimensiones de los escalones   con o sin interposición  de descansos  serán iguales entre sí  y de acuerdo a  la siguiente fórmula 2a + p= 0,56 m a 0,62 m, donde “a”  no será menor  de 0,14 m. ni mayor  de 0,16 m. , “p”  no será menor de 0,28 m. no mayor de 0,30 m. medidos  desde la proyección de la nariz del escalón  inmediato superior  hasta el borde del escalón .

La nariz de los escalones  no podrá sobresalir más de 0,35 m. sobre el ancho de la pedada  y la parte inferior  de la nariz se unificará con la alzada con un ángulo no menor de 75º  con respecto  a la horizontal.

Ancho mínimo de escaleras principales   : será de 1, 20 m  y se medirá  entre zócalos .

Al comenzar  y finalizar cada tramo de escaleras se colocará un solado de prevención  , de textura , relieve y color contrastante  con respecto  al de los escalones y el solado del lugar con un largo de 0,60 m. por el ancho de la escalera .

En las escaleras suspendidas o con bajo escalera abierto : con altura inferior  a la altura del paso se deberá señalizar de la siguiente manera :

En el solado : A partir de los 2,00 m. de paso, se deberá disponer  de elementos fijos  que impidan  el acceso  a esa  zona, debiendo tener estos una altura mínima de 0,90 m.

Escalones: Todo desnivel  que se proyecte  en la entrada de un edificio , pasillos o corredores  será salvado  con rampas o por medios alternativos  de elevación .

Pasamanos : generalidades : se colocarán  a ambos lados de la escalera a 0,90 m + -0.05 m. medidos desde la nariz del escalón hasta el plano  superior  del pasamanos .

La forma  de fijación no interrumpirá  la continuidad  y se sujetará  por la parte inferior  y su anclaje  será firme. Su sección transversal será circular  o anatómica . La sección tendrá un diámetro  mínimo de 0,04 m y un máximo  de 0,05 m y estará  separado de todo obstáculo , de todo filo de paramento a una distancia  mínima 0,04 m. . Se extenderán horizontalmente  a la misma altura del tramo oblicuo  antes de comenzar y después de comenzar el mismo a una  longitud mínima de 0,15 m. y máxima de 0,40 m. . Las prolongaciones  horizontales de los pasamanos no invadirán las circulaciones .

Cuando la escalera  tenga derrame lateral libre en uno  o ambos lados  de la misma  llevará zócalos . la altura de los mismos será de 0,10 m-. medida desde la línea  que une las narices de los escalones . Cuando el ancho de la escalera  supere los 2,40 m. se colocará  un pasamanos  intermedio con separación  de 1,00 . con respecto  a uno de los pasamanos  laterales, conformando varias escaleras contiguas.

2-2 RAMPAS

Se permitirá  el uso de rampas como circulación .

El ancho  de las mismas  se establecerá  del mismo modo  que de las escaleras . Los tramos  de las rampas  no podrán tener estrangulaciones  y se ajustarán  a las siguientes  exigencias técnicas :

- tendrán una pendiente  del 6%  al 8%  y en todos los casos  deberá llevar barandas .

- Plano inclinado: la longitud máxima será de 5,00 m. , luego  de lo cual se deberá incorporar  un descanso de por lo menos  1,50 m. . En el caso  de tener más de un tramo , cada descanso  deberá tener  por lo menos de 1,80 m. . El ancho  mínimo  será de 1,00 m. La longitud total de la rampa no será mayor de 25 m.

- El solado  será antideslizante y se diferenciará  de los materiales circundantes mediante cambio de color y textura , deberá permitir el rápido escurrimiento del agua de lluvia en los casos  que se encuentre al aire libre .

2-3) ASCENSORES

Todo proyecto  en edificio público, privados  de uso público , privados de uso  públicos o viviendas colectivas, deberá  contar con los siguientes  requisitos  para su aprobación . Cuando  para la circulación  vertical además  de escaleras y rampas  existan ascensores, éstos cumplirán con las siguientes  exigencias :

* Por ,lo menos uno de los ascensores del edificio , se adaptará a las exigencias establecidas en este Item.

* Cuando por las características edilicias o funcionales de los edificios  públicos  o privados de uso público , con más de una planta, además de escaleras o rampas existan ascensores , las dimensiones  mínimas  de las cabinas  serán de 1,00 m. por 1,40 m. para uno de ellos, por lo menos , tal que permitan el libre desplazamiento de una persona  en silla de ruedas y acompañante . El ingreso y egreso se deberá prever  por el lado menor .

* Los pasamanos  de la cabina  se encontrarán separados 0,05 m. de sus lados siendo su altura  máxima de 0,90 m. del nivel del piso.

* Las puertas  serán medidas que permitan el acceso de una silla de ruedas, de fácil apertura, siendo  el tiempo mínimo de cierre  en el caso de puertas  automáticas de 7 seg. . Se deberá prever además  de la puerta principal una emergencia o escotilla en el techo.

* El ancho mínimo del palier  será de 1,50 m., siendo la separación máxima entre el piso  del mismo y el de la cabina de 0,02 m.. Ambos solados  se deberán encontrar a nivel.

*  Los controles  tendrán  indicadores  sonoros  y luminosos debiéndose  poder efectuar la selección de paradas por un no-vidente, mediante indicadores táctiles en relieve braille. Se ubicará 0,50 m de la puerta y a 1,20 m. del nivel  del piso de la cabina  hasta una altura máxima de 1,60 m.. Si el edificio  supera las siete plantas, la botonera se ubicará  en forma horizontal .

3)  ESTACIONAMIENTO

Los descubiertos dispondrán de dársenas  que deberán tener las siguientes medidas: 6,50 m. de largo por 3,50 m. de ancho para uso exclusivo de automóviles que transporten  personas  con movilidad reducida o que sean  conducidos  por ellas. , los que deberán ubicarse lo más cerca posible  de los accesos  principales correspondiendo una plaza por cada cincuenta lugares .

Estos espacios  llevarán el símbolo  internacional de acceso pintado en el solado y también  colocado en señal vertical .

- ESPACIO DESTINADO  A LA ATENCION  AL PUBLICO

- En todo lugar destinado a la atención al público donde se haga  mediante  mostradores , escritorios, o elementos  similares , éstos permitirán el desplazamiento de una silla de ruedas para lo  cual existirá  una altura mínima de 0,75 m., siempre medidos  desde el nivel  de piso terminado .

- ESPACIOS DESTINADOS  A ESPECTACULOS PUBLICOS O DE REUNIONES CULTURALES , RECREATIVAS, DEPORTIVAS

- En los edificios  destinado a este tipo de actividades se reservarán zonas para la ubicación  de sillas de rueda  en una cantidad equivalente al 1%  (uno por ciento) de su capacidad. Siendo la reserva mínima de dos módulos  y las dimensiones mínimas de cada módulo  de 1,50 m. por 0,80 m. .

- ESPACIOS PREVISTOS  EN COMERCIOS  DE TIPO AUTOSERVICIO (SUPERMERCADO, TIENDA O SIMILARES)

- Deberán  respetar los requisitos  impuestos a los edificios de uso público y deberán  tener  una caja de salidas  que permita el paso de una silla de ruedas  con un paso mínimo de 0,90 m. de ancho .-

- ESPACIOS PREVISTOS  EN HOTELES , ALBERGUES O SIMILARES

- Se exigirá el cumplimiento de las prescripciones comunes a los edificios de uso público  , privado de uso público y viviendas colectivas .

- CABINAS TELEFONICAS:

- En los locales destinados a cabinas telefónicas , se deberá disponer de una cabina acondicionada para personas  con capacidades especiales por cada tres cabinas a ejecutar .

- Las dimensiones  mínimas  de las cabinas  serán de 1,20 m. por 2,00 m. debiendo disponerse el acceso por el lado menor .

- Las puertas  deberán tener apertura hacia el exterior  y de medidas que permitan el acceso de una silla de ruedas .-

- SERVICIOS SANITARIOS

En todas las construcciones  nuevas o remodelaciones que se efectúen  en edificios  y que de acuerdo al destino y cantidad de personas a albergar deban contar con más de un baño , tendrán  que incluir un local sanitario  adecuado para personas  con capacidades especiales de conformidad con las  especificaciones  que a continuación  se detallan :

- Contarán como mínimo  con un local  destinado a baño para  discapacitados , con el siguiente  equipamiento: inodoro , lavatorio, espejo, grifería y accesorios especiales .

- El mismo  posibilitará la instalación de un inodoro cuyo plano de asiento estará 0,50 m. del nivel del piso terminado, con barrales  metálicos laterales , rebatibles   por lo menos  uno de ellos  y fijados de manera firme a piso y paredes . El portarrollo estará incorporado a uno de ellos para que el discapacitado lo utilice de manera apropiada . El lavatorio se ubicará a 0.80 m. del piso terminado y permitirá  el cómodo  desplazamiento por debajo del mismo de  la parte delantera  de la silla utilizada  por el discapacitado. Sobre el  mismo y a la altura de 0,95 m. del piso terminado se ubicará  un espejo  ligeramente  inclinado hacia adelante , pero que no exceda el 10% .

- La grifería indicada será del tipo cruceta o palanca . Se deberá  prever  la colocación  de elementos  para colgar ropas o toallas a 1,20 m. de altura y un sistema de alarmas  conectados al office accionando un botón  pulsador ubicado  a un máximo de 0,60 m. del nivel del piso terminado. La puerta  de acceso  abrirá  hacia fuera  con una luz libre de 0,85 m. que contará con una manija  adicional , interior  para apoyo y empuje  ubicada del lado opuesto  a la que  acciona la puerta . La dimensión mínima  del local será tal que permita  el cómodo desplazamiento de una silla  de ruedas cuyo radio de giro es de 1,50 m. y se tendrá en cuenta que el acceso al inodoro  se pueda  dar de derecha  a izquierda y/o por enfrente , permitiendo la ubicación  de la silla de ruedas  a ambos lados  del mismo.

- La accesibilidad a las instalaciones  sanitarias  en edificios  que cuenten con facilidades para los discapacitados se indicarán mediante la utilización  de los símbolos internacionales reaccesos para discapacitados  motores , en lugar visible y a 1,20 m. del nivel del piso terminado.

Los servicios  sanitarios  deberán tener siempre ventilación hacia el exterior  ya sea natural o por medio de conductos  .

Art. 334º) En cada  documentación  de obra que se presente , para obra nueva , modificación  y/o ampliación  deberá verificarse que los proyectos  cumplan con  las características técnicas precedentes .-

Art. 2º)  A los efectos de asegurar  el ingreso de personas discapacitadas  en todos los edificios  públicos y privados  de uso público, ya existentes en el momento de promulgación  de la presente Ordenanza, aún cuando sobre los mismos  no se prevean  remodelaciones , se exigirá  la adecuación  del acceso , en un plazo máximo de dos años contados a partir de la promulgación de la presente Ordenanza ; adecuación  que se planteará en función de alternativas según las posibilidades técnicas existentes .-

Art. 3º)   PROTOCOLICESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco a los once  días del mes de abril del año dos mil dos.-