# HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

# ORDENANZA N° 5586

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º) AUTORIZASE  la   ejecución  por cuenta de tercero , al Señor Gerardo de Biaggio, D.N.I. 11.309.608, la construcción  de una alcantarilla a su exclusivo  costo  y cargo, emplazada en el canal de desagües  sobre calle  Avellaneda , a 250 metros al sur de la calle Talcahuano  de esta ciudad, para el acceso  a un campo  de su propiedad , la que estará  sujeta  a las  condiciones  y especificaciones  que se describen   en la presente  y  que luego  de su recepción  definitiva  pasará a integrar  el patrimonio de la Municipalidad .-

Art. 2º)  La alcantarilla  que se autoriza  a instalar se ajustará  a las siguientes  características , condiciones , especificaciones  y plazos  :

1.- Podrá  ser prefabricada  del tipo pórtico , con módulos  de 1,00 m.  de largo , de marca  Juan Carlos Lenta e hijos  S.R.L. , que cuenta  con aprobación  de la Dirección  Provincial de Vialidad .

2.- Tendrá  una luz  libre de  2,00 m. y un tirante  máximo  de 1,50 m. y llevará  cabezales prefabricados , debiendo construirse  in situ una platea  de hormigón  en correspondencia con ambos cabezales .

3.- Deberá  esta asentada  sobre una capa compactada   de material granítico  0-20 y nivelada  mediante  un manto de arena  de 3 a 5  cm.  de espesor .

4.- La cota  de fundación  será determinada  en el lugar , en función   de la progresiva  exacta  en que será  emplazada  la alcantarilla .

5.- La inspección  de la obra estará  a cargo  de la Municipalidad  y la dirección  técnica  será ejercida  por un profesional  de la ingeniería  con título habilitante , propuesto  por la empresa , cuyos honorarios  estarán a cargo  del tercero autorizado en la presente .

6.- La empresa  deberá  retirar la tierra  y materiales sobrantes , debiendo  dejar el canal  de desagüe  y el camino rural en las mismas condiciones  en que se encontraban   antes  de iniciarse  los trabajos .

7.- El plazo  de ejecución  se establece  en 10 (diez)  días corridos , a contar  desde el acta   de replanteo .

8.- El particular  autorizado  a ejecutar  la construcción  asume  toda la  responsabilidad  por eventuales accidentes  de tránsito , daños a terceros,  o por

2…/// Sigue Ordenanza Nº 5586.-

accidentes  laborales  del personal afectado a la  obra ,  debiendo dar  cumplimiento  a las normas  de seguridad  e higiene  del trabajo, eximiendo  a la Municipalidad de toda responsabilidad  a tal efecto .

Art. 3°)  PROTOCOLICESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo , publíquese y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, a los  treinta  días del mes de diciembre   del año dos mil seis.-