HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 5952

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

- REGULASE la CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE MAQUINAS DE ELEVACION, de acuerdo a las siguientes pautas:

- Las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza tienen por finalidad garantizar la seguridad de las personas y/o bienes transportados en las instalaciones  de maquinas de elevación destinadas al uso publico.

- Están comprendidos en la presente normativa, todo edificio que cuente con instalación de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, rampas móviles y guarda mecánica de vehículos.

- Las condiciones de seguridad de la presente norma tendrán alcance sobre:

- Las instalaciones existentes en servicio, incluyendo aquellas que se modifiquen o amplíen,

- Las instalaciones nuevas a partir de su puesta en servicio

- Se establece un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la promulgación de la presente Ordenanza para su reglamentación a través del Departamento Ejecutivo Municipal.

- Dentro del referido plazo se deberá efectuar la incorporación de las maquinas a identificar en el respectivo Registro de instalaciones. A tal efecto se difundirá por distintos medios la presente Ordenanza y se procederá a notificar fehacientemente a los propietarios de las instalaciones descriptas.

Del Organismo de Aplicación

- Será Organismo de Aplicación de la presente Ordenanza la Secretaria de Infraestructura y Servicios.-

- El Organismo de Aplicación  verificara el cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza toda vez que lo estime necesario.

- El Organismo de Aplicación solo actuara como órgano de control mediante la verificación  en el respectivo Libro de Inspección previsto en el articulo 8º) sin que ello implique asumir responsabilidad alguna por incumplimiento a las disposiciones por parte de los obligados, según los artículos 8º a 26º inclusive, de la presente Ordenanza.

- Crease por la presente el “REGISTRO DE INSTALACIONES”  sujeto a la presente Ordenanza.

2…/// Sigue Ordenanza Nº 5952.-

La solicitud de incorporación  al mencionado registro de las maquinas a identificar podrá ser realizado por el propietario o representante legal o en su defecto por el Conservador interviniente en la instalación.

El mismo será instrumentado mediante un formulario de REGISTRO DE MAQUINAS DE ELEVACION que figura como ANEXO A de la presente.

Del propietario o Responsable Legal de las instalaciones

- El  Propietario o Responsable Legal de las instalaciones sujetas a la presente Ordenanza, es responsable de que se mantengan en perfecto estado de conservación en el aspecto edilicio, electromecánico, electrónico y todos aquellos relacionados con las mismas e impedir su utilización cuando no ofrezcan las debidas garantías de seguridad para las personas y/o bienes.

- El Propietario o Responsable Legal de las instalaciones deberá contratar un seguro de responsabilidad civil por potenciales daños a usuarios o a terceros el que tendrá una vigencia mínima de 1 año.

- Será de carácter obligatorio para el propietario o responsable legal de las instalaciones disponer de un servicio de mantenimiento y asistencia técnica que actuara como Conservador de las Instalaciones, el que deberá estar inscripto en el Registro de Conservadores instrumentado a tal fin.

- Será de carácter obligatorio para el propietario o responsable legal de las instalaciones disponer de un Libro de Inspección debidamente foliado y habilitado por el Organismo de Aplicación el cual estará a disposición de las partes responsables y cuyo contenido se establecerá por vía reglamentaria.

- El Propietario o Responsable Legal puede bajo su exclusiva responsabilidad cambiar de Conservador, debiendo para la nueva designación poner en conocimiento el mismo día del reemplazo al Organismo de Aplicación.

- El propietario o responsable legal deberá exhibir en lugar visible dentro de la cabina o receptáculo o en su proximidad, una ficha, la que será renovada anualmente,  donde conste como mínimo la información referida al Conservador de las instalaciones, al Representante Técnico del Conservador, a los servicios prestado, y a los seguros contratados.

Del Conservador de las Instalaciones

- El Conservador que tome a su cargo el mantenimiento deberá estar inscripto en el Registro instrumentado a tal fin por el Organismo de Aplicación y cumplimentado con los requisitos que por vía reglamentaria se establezcan.

- El Conservador deberá contar con los servicios  de un Representante Técnico que lo habilite técnicamente para realizar la actividad mencionada en el Artículo 16º).

3…/// Sigue Ordenanza Nº 5952.-

- El Conservador deberá revisar periódicamente el estado de la instalación y  realizar todas las tareas necesarias, de manera tal que garantice la total seguridad de las personas y/o bienes que se transporten en dicha instalación, subsanando la totalidad de los desperfectos o deficiencias que encuentre. Deberá registrar en el Libro de Inspección, los detalles de importancia que crea conveniente y se encuentren relacionados con el servicio, asentando además el resultado de las pruebas de los elementos de seguridad, así como las tareas realizadas, debiendo estar rubricado por el mismo y por el Representante Técnico-

- El Conservador deberá interrumpir el servicio cuando su utilización no ofrezca garantías de seguridad, comunicándolo al propietario o representante legal. Si esta disposición fuera violada deberá comunicarla al Organismo de Aplicación.

- En todo momento y para todos los casos el Conservador deberá enviar personal competente cuando sea requerido por el propietario o representante legal, para corregir averías que se produzcan en la instalación.

- El Conservador deberá fijar a los fines de las respectivas notificaciones un domicilio legal en la ciudad de San Francisco.

- El Conservador no tendrá límite en la cantidad de instalaciones a conservar.

- En caso de renuncia del Conservador la que deberá comunicarse con 10 días de anticipación, el propietario o responsable legal deberá designar un nuevo Conservador, lo cual deberá ser comunicado el mismo día del reemplazo al Organismo de Aplicación. Deberán mantenerse las obligaciones del Conservador renunciante, hasta el momento del relevo, o del vencimiento del plazo de 10 días prefijados si este se produjera antes. De superarse el plazo fijado la responsabilidad recaerá sobre el propietario o responsable legal

Del  Representante  Técnico

- El Representante Técnico del Conservador de las Instalaciones debe ser un profesional habilitado a tal fin según sus competencias profesionales, matriculado y habilitado en el Colegio Profesional respectivo.

- El Representante Técnico es responsable de realizar la revisión técnica inicial de la instalación y refrendar el Certificado de Aptitud Técnica que expide el fabricante o instalador del equipo o cuando el Conservador asume el mantenimiento y asistencia técnica de una instalación con el objeto de incorporarla al sistema regulado. En ambos casos el Representante Técnico realizara el registro pertinente en la apertura del Libro Inspección.

- El Representante Técnico es responsable de rubricar en el Libro de Inspección el informe sobre el estado general de las instalaciones, las

2…/// Sigue Ordenanza Nº 5952.-

- observaciones y novedades pertinentes a la seguridad de las mismas y de registrar la vigencia de Certificación de Aptitud Técnica.

- El Representante Técnico deberá realizar obligatoriamente como mínimo, 1 control mensual por maquina.

De las sanciones por incumplimiento

- En caso de incumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza, se aplicaran las sanciones establecidas a continuación:

- Los propietarios y/o responsables legales de edificios, que no cumplieren con la inscripción en el Registro instrumentado a tal fin o la habilitación de las instalaciones de maquinas de elevación en la forma requerida en la presente Ordenanza serán sancionados con multa de Pesos Quinientos ($ 500.00) a Pesos Cinco mil ($ 5000.00 y se podrá disponer  la clausura de las instalaciones hasta que se certifique su aptitud de funcionamiento.

- Los propietarios y/o responsables legales  de edificios que no acrediten Certificación de Aptitud Técnica de las instalaciones, registrada en el Libro de Inspecciones por el Representante Técnico del Conservador de las mismas, inscripto en el Registro de Conservadores, serán sancionados con multas de Pesos Doscientos ($ 200.00) a Pesos Dos Mil ($ 2000.00) y podrá disponerse de la clausura de la instalación hasta que se certifique su aptitud de funcionamiento.

- Los propietarios y/o responsables legales de edificios, que permitieran el funcionamiento de instalaciones de maquinas de elevación, cuyo servicio se encuentra interrumpido por el Conservador de las mismas serán sancionados con multas de Pesos Un mil ($ 1000,00) a Pesos Diez Mil ($ 10000.00) y podrá disponerse la clausura de las instalaciones hasta que se certifique su aptitud de funcionamiento.

- Los Conservadores de Instalaciones de Maquinas de elevación que carecieran de habilitación municipal serán sancionados con multas de Pesos Doscientos ( $ 200.00) a Pesos Dos Mil ($ 2000.00)

- Los Conservadores que no cumplimenten con lo dispuesto en la presente Ordenanza y/o su Decreto Reglamentario serán sancionados con multa de Pesos Un Mil ($ 1000.00) a Pesos Diez Mil ($ 10000.00).-

Art. 28).-  PROTOCOLICESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo , publíquese y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, a  los once  días del mes de mayo  del año dos  mil diez.-