HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA   Nº  6643

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

Art. 1°)	INCORPÓRASE  como Art. 58º Bis , de la Ordenanza Nº 3252- Código de Edificación  ,  lo siguiente :

“Art. 58º) Bis  .- Definiciones :

F.I.S. (Factor de Impermeabilización  del Suelo ) : representa el grado de impermeabilización o superficie  no absorbente  del suelo. Este valor  resulta de dividir la superficie  total el terreno , menos la superficie   permeable  en proyección horizontal, por la superficie  total del terreno .

Sup. Total.Terr - Sup. Perm.en Proy.Horiz     =  F.S.I.

Sup. Tot. Terr.

F.I.T. (Factor  de Impermeabilización Total) : representa  el grado de impermeabilización  o superficie  no absorbente total. Este valor  resulta  de dividir la superficie  cubierta  total , más  la superficie  de solados, por la superficie total  del terreno . Para el cálculo  de la superficie  total construida  se considerará  la sumatoria  de las superficies  cubiertas  de cada nivel.

Sup.Cub..Total + Sup.Solados       =    F.I.T

Sup. Tot. Terr.

A)	DISPÓNESE que en los planos  de proyectos presentados  se diferencien  y señalen  las superficies permeables , los solados  y las superficies  cubiertas , realizando  el respectivo cálculo detallado  de F.I.S. y  F.I.T.  correspondientes .-

Las superficies  permeables  del proyecto  deben asegurar  la absorción  de afluentes  pluviales , pudiendo  considerarse  la ejecución  de una cobertura  vegetal o recubrirse  con material  granular de un diámetro  máximo de 0,20 mm.-

B)	 ESTABLÉCESE   que  cuando   en  el  inmueble  proyectado   el   F.I.S.  es menor o igual  que el F.O.S. , y el F.I.T. es menor o igual  que 4 (cuatro) F.I.S., no se exigirá  la construcción  de sistemas  de regulación  de las aguas pluviales generadas  en la parcela  . El límite  asignado  al F.I.T. tiene relación  con la interferencia  de los paramentos  de los edificios  en altura  a la captación  de la lluvia .

Cuando  no se cumplan  estas condiciones , se deberá  prever en el proyecto la construcción  de dispositivos de retardo del escurrimiento pluvial. Estos dispositivos  serán  el resultado de un estudio  hidrológico presentado por un profesional  habilitado , que determine la incidencia  del edificio  proyectado en relación  a la condición  de impermeabilización  antecedente de la parcela.

En  los casos  en que  el F.I.S. y el F.I.T. , anteriores  de la parcela  a intervenir , sean superiores  a los límites  mencionados, se deberán retrotraer las  condiciones  de impermeabilidad  hasta dichos valores , mitigándose el efecto mediante dispositivos  que retarden los caudales pico generados”

2…/// Sigue Ordenanza Nº 6643.-

Art.  2º)  	REGISTRESE, comuníquese, al Departamento Ejecutivo, publíquese y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Francisco, a  ocho días del mes de  octubre  del año dos mil quince.-