HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 6880

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

Art. 1º) 	DISPÓNESE  el llamado a Licitación  Pública  para la ejecución de la  obra “Construcción  cordón cuneta y mejorado de Avenida  de la Universidad”.-

Art. 2º)  La contratación  prevista  en el artículo  anterior será realizada  en un todo de acuerdo  a lo establecido  en el Pliego de Condiciones  Generales , Pliego de Especificaciones  Técnicas Particulares , Memoria Descriptiva y Planos, que se agregan  y son parte  integrante  de la presente Ordenanza .-

Art. 3º)  El presupuesto  oficial  de la presente  Licitación  asciende  a la suma de Catorce millones  cuatrocientos  noventa mil , doscientos  ochenta y nueve  con cero seis centavos ( $ 14.490.289,06).-

Art. 4º) La erogación que demande  el cumplimiento  de lo establecido  precedentemente  se imputará a la cuenta Nº 2.1.02.21-  Obras Cordón Cuneta , del Presupuesto vigente .-

Art. 5º)  FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar  total o parcialmente lo dispuesto en la presente Ordenanza .-

Art. 6º)	REGISTRESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Francisco, a veintinueve días  del mes de junio del año dos mil diecisiete.-

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO PROVINCIA

DE CORDOBA

OBRA: CORDON CUNETA Y MEJORADO AV. DE LA UNIVERSIDAD TRAMO

COMPRENDIDO DESDE BV. ROCA HASTA INTERSECCIÓN DE AV.LOS

CONSTITUYENTES Y AV. MAIPÚ

Fig.: Imagen Satelital del tramo de intervención

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

Dirección de Planificación Agua, Cloaca y Gas.

CONTENIDO

1. Introducción - Memoria Descriptiva

2. Pliego Particular de Especificaciones Técnicas

3. Pliego de General de Condiciones

4. Cómputo y Presupuesto

5. Planos

1- INTRODUCCION

Particularmente, plantea la necesidad de intervención sobre una zona estratégica y potencial de la ciudad, ubicada en el sector noroeste de San Francisco, actualmente en pleno desarrollo en cuanto a urbanizaciones, las cuales se suman a las ya existentes. Este sector posee como arteria vial principal de comunicación entre los barrios y el casco céntrico, a la Avenida Universidad, la cual se ubica al norte de Av. Cervantes en continuación de Av. Gral.

Savio, con dirección noreste-suroeste, permitiendo el acceso a los barrios: Maipú, General Savio, 20 de Junio, Cottolengo, Las Rosas e Independencia.

Uno de las importancias principales de esta vía, es la interconexión de forma rápida y eficaz del tránsito entre el sur y el norte de la región, siendo un nexo entre la Ruta Nacional N°19 y N°158, con la Ruta Provincial N° 1 ubicada al norte, evitando así el ingreso de vehículos al centro de la ciudad. Esta avenida además de ser una vía de comunicación de relevancia para los barrios del sector, posee en uno de sus márgenes el establecimiento de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco, siendo un polo

educativo muy importante que atrae y alberga a estudiantes de todo el departamento y parte de la provincia de Santa Fe.

En cuanto a la situación actual de la vía, podemos mencionar que la misma se

encuentra pavimentada mediante hormigón y cordón cuneta en el tramo desde Av. Cervantes hasta Bv. Roca, cubriendo una longitud aproximada de 640m., con un ancho de zona de calle de 20m; terminando su carpeta en coincidencia al ingreso de la U.T.N., facilitando el tránsito proveniente del sur para acceder a dicha universidad. Desde Bv. Roca hacia el norte, se compone de una terminación superficial mediante tramos de compactado natural y tramos

con mejoramientos granulares tipo enripiados, hasta llegar a su finalización en el punto de intersección de Av. Los Constituyentes y Av. Maipú (R.P.N°1).

Todo el tramo mencionado al norte y que no posee pavimentación comprende 2520m de longitud la “Obra de Sistematización de la Ruta Prov. N°1”, distribuidor vial a nivel que permitirá el acceso a barrios y a la Av. De la Universidad y por otro lado el acceso a Plaza San Francisco, previo sobrepaso del FF.CC. Esta obra vial se encuentra actualmente en ejecución, por medio de la Dirección Provincial de Vialidad y se espera que para el año que viene quede concretada, siendo una obra fundamental para la seguridad del tránsito que ingresa y egresa de la ruta, hacia o desde la avenida en cuestión.

2- CARACTERIZACION Y PLANIFICACION DE LAS OBRAS

En lo que refiere a la planificación propiamente dicha, del tramo resultante entre la obra de intersección ubicada al norte y el tramo existente de pavimento en el sur; se compone de una longitud de 2480m., los cuales se plantean como necesidad de ejecución

de cordón cuneta, ya que a futuro se prevé que será una vía principal de tránsito y en función de algunos inconvenientes en cuanto a su estado actual principalmente en épocas de lluvias,

que dificultan los accesos a las urbanizaciones y el tránsito del transporte urbano de pasajeros.

La obra propuesta, se compone de cordón cuneta con un mejorado de material 0-20 mm, cuya calzada difiere en sus dimensiones y características según el tramo propuesto, como se indica en los planos adjuntos. En forma general, se puede mencionar que los anchos de zonas de calle varían, ya que se prevé retiros de línea de municipal y de edificación en algunos tramos, en cambio en otros se hace imposible, ya que se encuentra con edificaciones construidas desde hace mucho tiempo.

Describiendo desde el sector sur hacia el norte, comenzando en el punto de empalme con pavimento existente, la avenida De la Universidad se propone con un ancho de zona de calle de 20m y una calzada de 11,18 m de ancho con doble sentido de tránsito, cubriendo el tramo correspondiente entre la Prog.: 0.00 y la Pr.: 1400.00, comenzando en el Bv. Roca y atravesando las calles J.J. Paso (norte y sur), Av. Juan de Garay, J. Hernández, Entre Ríos

(norte), M. Gutiérrez (norte) y Av. Rosario de Santa Fé.y Av. Güemes Desde esta avenida transversal, el perfil cambia sus dimensiones a un ancho total de 26m, componiéndose de una calzada de 14.38 de ancho y un, tramo que se ubica entre la Pr.: 1400.00 y la Pr.: 2480.00, atravesando las calles Juan XXIII, Roma, Guatemala, Av. Güemes, E. Pettorotti, Antonio Berni, M. Borgarello y Quinquela Martín.

El monto de obra es catorce millones cuatrocientos noventa mil doscientos ochenta y nueve con 06 /100 $ 14.490.289,06

El plazo de obra se establece en doscientos cuarenta (240) días

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

Dirección de Planificación Agua, Cloaca y Gas.

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Obra: Construcción cordón cuneta y mejorado de Avenida De La Universidad

Art. 1º) TRABAJOS PREVIOS

El Contratista realizara el replanteo de la/s obra/s previa consulta a los planos

de instalaciones existentes tales como Gas, Teléfonos, S.I.y S.P. , etc. con el objeto de determinar la solución más conveniente y económica y que

presente menor  La Inspección podrá ordenar la ejecución de sondeos previos para determinar definitivamente la existencia de instalaciones indicadas en los planos u otras no indicadas. Estos sondeos serán por cuenta del Contratista , como así todo pago de derecho a los distintos Organismos. El replanteo de la poligonal del eje de proyecto y las nivelaciones serán ejecutadas por el Contratista y verificados por la Inspección. Los niveles fijados en los planos están referidos a cotas absolutas del Instituto Geográfico Militar y serán dados en forma definitiva por la Inspección en el terreno en base a puntos fijos de referencia que el Contratista tendrá la obligación de materializar y conservar.

El Contratista se compromete a realizar un relevamiento planialtimétrico de la  traza previo a la ejecución de los trabajos y a posteriori de los mismos que deberán asegurar un mínimo de un perfil transversal cada 25 m vinculados entre sí, referidos al IGN que permita  definir  el cómputo  de lo realizado.

El Contratista se encuentra obligado al mantenimiento y eventual reposición de estacas o puntos fijos de nivelación durante todo el transcurso de los trabajos correspondientes a la obra.

El contratista deberá realizar y presentar  ante la S.I.S.P. el proyecto ejecutivo con los detalles necesarios las Normas de la Municipalidad de la Ciudad de San Francisco.

Todos estos trabajos serán realizados en conformidad de la Inspección y con

entrega de copias de planos de ellos a la misma.

Antes de la recepción provisoria el Contratista deberá hacer entrega de los

planos conforme a la obra ejecutada, en soporte digital y dos copias en papel

de acuerdo al solicitado por la Inspección.

El costo de este ítem se pagará en forma global (Gl) para cada ítem , estando

incluido en este monto los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución las tareas.

Art.2°) TRABAJOS DEL ITEM UNICO

El cordón cuneta será  construido de hormigón simple  con un espesor  de 15 cm y en su borde libre interno tendrá 18 cm. El ancho total del cordón cuneta será de 0,80 m. incluyendo cordones,

La obra comprende la ejecución de los siguientes trabajos:

a) Extracción y transporte de árboles, arbustos y raíces que se encuentren en la zona de trabajo o que por su proximidad signifiquen un peligro para la vida útil de las obras a ejecutar; demolición y transporte de pasos peatonales,

alcantarillas de cruces de calles y de acceso  a propiedades, que por su ubicación dificulten el normal desarrollo de los trabajos, remoción de veredas

que por su proximidad entorpezcan las tareas a realizar (no se deberá superar un sobre  ancho de  0,30 m), caso contrario la reparación   de la vereda , correrá  por cuenta de la contratista; desmonte , incluyendo también la parte de la calzada comprendida entre los bordes internos del cordón cuneta que deberá ser dejada en la cota de cuneta , del cordón  cuneta, terraplenamiento, transporte  de  suelos, escarificado, riego, compactación y preparación de la sub-rasante, de acuerdo a lo establecido en los Pliegos integrantes del Proyecto y en especial a lo estipulado en el Pliego  de Especificaciones Generales  para la Ejecución de movimiento de suelos y preparación sub-rasante  - para suelos con densidades máximas de hasta 1,60, se exigirá en obra densidades del cien por ciento(100%) del ensayo Proctor standard. Para suelos con densidades  mayores de 1,60 y hasta 1,65 se exigirá  el noventa y ocho porciento   (98%), y para densidades de mas de1,65 , el noventa y cinco porciento (95%) del ensayo Proctor standard. Los ensayos  Procyor Standard y de densidad serán realizados en laboratorios autorizados por la Inspección, estando el costo de los mismos a cargo del Contratista.

Los materiales provenientes de demoliciones, destronques y limpieza del

terreno, así como la tierra sobrante será retirada por el contratista y

transportada hasta el predio del Relleno Sanitario. También estarán  a cargo del contratista los trabajos necesarios para la remoción  y/o adecuación a los niveles  correctos de las instalaciones existentes de agua y/o cloacas que pueden  interferir con la obra de cordón cuneta, los que  serán supervisados  por los organismos  técnicos de la  AMOS.

b) La elaboración del hormigón, materiales, transporte, colocación, compactación y terminación se regirán por lo establecido en el Pliego General de Especificaciones Técnicas para la Construcción de Calzadas y Ensanches de hormigón simple.

El hormigón será elaborado en planta elaboradora o dosificadora y  transportado  a obra en camiones motohormigoneros.

En cualquier momento la inspección podrá determinar la calidad del hormigón

elaborado, debiendo disponer el Contratista  moldes  en la obra , para  confeccionar probetas cilíndricas normalizadas, que serán ensayadas a la

compresión a los 28 (veintiocho) días . Los resultados obtenidos  tiene carácter informativo y no se tendrán en cuenta para la recepción del cordón cuneta. El costo de los ensayos estará a cargo del Contratista.

c) Los cordones serán de 0,15 m y deberán ejecutarse de acuerdo al perfil

indicado en planos. Los cordones rectos se ejecutarán de hormigón simple de

las mismas características del hormigón empleado  en la calzada  y unificado con ella, y respetarán el perfil indicado en el plano. En correspondencia con los albañales se dejarán orificios de 10 cm de diámetro, reforzándose su contorno con dos hierros Ø 8 mm.

Los cordones curvos serán armados  con un hierro  de 8 mm y estribios  de 8 mm cada  30 cm.

d) Las juntas de dilatación se construirán en los comienzos y finales de curvas, pero en ningún caso su separación superará los 100 m. Serán del tipo borde, en  las que se utilizará como material relleno  poliestireno expandido de 3 cm  de espesor  y serán selladas  con mezclas asfálticas. Las juntas de contracción serán aserradas, con una profundidad mínima de 4 cm, llevarán 2 (dos) pasadores de Ø 16 mm, de 40 cm de longitud, que en una mitad iran pintados  con asfalto y engrasados en el momento de su colocación, los cuales deberán quedar horizontales y equidistantes de las caras superior e inferior del cordón cuneta. Los pasadores llevarán soldados, en la parte no engrasada, dos trozos de hierro Ø 6 mm de unos 10 cm de longitud. La separación máxima entre juntas de contracción será de 5 m, debiendo lograrse una distribución uniforme entre juntas de dilatación.

El aserrado debe iniciarse tan pronto el hormigón haya endurecido

suficientemente, con el fin de evitar que las fisuras por contracción aparezcan

antes de ejecutar las juntas.

Las juntas de dilatación se sellarán con asfasol “F”o similar y las juntas de

contracción se tomarán con asfasol “H”o similar.

e) El contratista además de colocar vallas , carteles y balizas, deberá disponer  de guardias durante las horas en que el hormigón permanece fresco, para evitar el posible acceso de peatones y animales domésticos, que eventualmente puedan dañar el cordón cuneta.

f) El curado del hormigón  mediante la aplicación  de pulverizadores  de productos químicos  de base solvente , debiendo formarse una película  que cubra perfectamente el hormigón. Al retirar  los moldes  de cordón  y de base  se

procederá a rellenar el espacio entre la vereda  existente  y el cordón cuneta  con tierra apisonada

Las veredas deberán dejarse en las mismas condiciones de limpieza en que se encontraban antes de la iniciación de los trabajos.

g) Si eventualmente, aparecieran fisuras en el hormigón, los sectores afectados quedarán en observación y no serán certificados hasta la recepción provisoria.

En dicha oportunidad, la Municipalidad a su exclusivo juicio evaluará la

importancia de las fisuras, y dispondrá si el área afectada es aceptada o rechazada-. Será rechazada cuando se considere que la fisuración pueda

afectar la capacidad estructural o la vida útil de la obra, en cuyo caso las losas involucradas serán demolidas y reconstruidas por el contratista, sin

compensación, o aceptadas con un descuento proporcional a la importancia

que asigne la Municipalidad a la fisuración observada. Este descuento se

aplicará al área afectada, y estará comprendido entre el cero (0) y el cincuenta por ciento (50 %) del precio actualizado . En todos los casos las fisuras  selladas con un material de características adecuadas, aprobado por la Inspección, sin que el Contratista perciba por estos trabajos compensación

alguna.

h) Transcurridos veintiocho (28) días desde la fecha de hormigonado podrá

liberarse el cordón cuneta a la circulación, si los ensayos de resistencia a la

compresión dieron resultados satisfactorios. En casos especiales, la Inspección podrá autorizar la apertura al tránsito antes del plazo indicado, pero no antes  de los veintiún (21) días de la colocación del hormigón.

El cordón cuneta será barrido previo a su habilitación, debiendo retirarse

desperdicios de materiales, montículos de tierra, etc.

Art. 3°) DOSAJE DEL H0RMIGON

El Contratista, propondrá un dosaje del hormigón, que será realizado en peso,

respetando lo establecido en este Pliego y en el Pliego General de

Especificaciones Técnicas para la construcción de calzadas y ensanches de

hormigón simple.

Aprobado el dosaje por la inspección , el Contratista  será responsable  de las

resistencias obtenidas en la obra. La aprobación del dosaje se solicitará con

una anticipación mínima de treinta días con respecto a la fecha en que se

iniciará la colocación del hormigón. El dosaje propuesto deberá  ser

acompañado con los resultados de los ensayos a la compresión de probetas

normalizadas.

La cantidad mínima de cemento, por condición de durabilidad será de 350 kg

por m3 de hormigón elaborado.

La consistencia del hormigón medida por el cono de Abrams, deberá dar

asentamientos comprendidos entre 3 y 5 cm.

El agregado fino estará compuesto por arena silícea bien graduada.

El agregado grueso será piedra granítica triturada, bien graduada, de tamaño

máximo 51 mm, sin exceso de partículas alargadas

El agua a utilizar para la elaboración del hormigón será obtenida de la red de

suministro de agua potable y en ningún caso se autorizará la utilización de otro tipo de agua.

Art. 4°) CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN

El hormigón del cordón cuneta  deberá tener  una resistencia  RT) media a compresión  de  de 280 kg/cm2, que se determinará  mediante el ensayo a los veintiocho (28) días de probetas cilíndricas normalizadas.

Para ser aceptado un tramo se procederá  a extraer testigos (dos por cuadra)

que serán ensayados a la compresión , debiendo  obtenerse  los siguientes

espesores y resistencias:

a) Espesores:

Espesor medio (em) = 15 cm

Espesor mínimo de cada testigo (emín) = 14 cm

Cuando el espesor de un testigo sea mayor de 16 cm, para el cálculo se tomará 16 cm.

b) Resistencias:

Resistencia media (Rm) = 0,85 x Rt = 238 kg/cm2

Resistencia mínima de cada testigo (Rmin) =0,80xRt=224Kg/cm2

En el caso de que los espesores y resistencias de los testigos no cumplan las

condiciones mencionadas  precedentemente  , el tramo  correspondiente  a su extracción extracción será rechazado.

Art. 5°) MÁQUINA EXTRACTORA DE TESTIGOS

El Contratista no podrá iniciar los trabajos de hormigonado si no dispone en la

obra de una máquina extractora de probetas en perfectas condiciones de

funcionamiento. La máquina podrá ser del tipo CALIX o similar que permita la

extracción de probetas de 0,15 m. de diámetro .

Art. 6°) MEDICIÓN

El cordón cuneta y los badenes se computarán y certificarán por m2

totalmente terminados y aceptados por la inspección .

Art. 7°) PREPARCION DE SUBRASANTE Y EJECUCION DEL MEJORADO DE CALZADA CON MATERIAL _0-20

Este ítems, consiste en el desmonte de las calles de acuerdo  a los niveles del cordón cuneta Proyectado, y el mejorado  de las calzadas  con material granular 0-20, incluyendo la distribución y compactación de ese material mediante equipos adecuados.

Previo a la ejecución del mejorado granular, se deberá realizar la limpieza del

terreno, extrayendo, basura, escombros, y todo otro elemento que interfiera con los trabajos.

El contratista realizará los trabajos de movimiento de suelos necesarios para

llegar a las cotas del cordón cuneta y transportará el suelo que no se utilice

hasta una distancia de 10 Km. A la redonda , donde  indique  la  inspección

municipal.-

La sub rasante deberá ser regada, compactada y perfilada conforme a los

niveles del proyecto, utilizándose para la compactación rodillo pata de cabra,

hasta producir rebote; el perfilado se hará con motoniveladora.

Antes de iniciar las tareas de mejorado, el contratista deberá verificar que

quede una caja para aportar el material pétreo, de un espesor no menor  de 10 cm. ,  para luego agregar dicho material

El material granular será regado a fin de lograr la humedad óptima  determinada en Laboratorio, y será compactado con rodillo neumático autopropulsado, o equipo de similares prestaciones hasta alcanzar la densidad exigida.

Una vez compactada y perfilada esta base estabilizada, se deberá verificar un

espesor mínimo de 0,10 m.

Estará a cargo del Contratista el costo de los ensayos de densidad y

capacidad portante de la base granular, los que deberán ser realizados por

laboratorios aceptados, extrayendo las muestras en los lugares que pueda

llegar a solicitar la Inspección, ante dudas al liberarse el tránsito.

Deberá la contratista dejar los cordones cunetas limpios, sin excedentes del

material del mejorado sobre ellos.

Art. 7°) EJECUCION DE CANAL ENTUBADO Y

a) Excavación para Desagües. Incluye el Retiro del Material  Sobrante  a una Distancia  de 10 Km.

Los trabajos correspondientes comprenden las operaciones necesarias para

obtener las cotas del terreno a los fines exclusivos de la ejecución de zanja de la obra de desagüe  pluvial . Se utilizarán  entibados  cuando las condiciones  suelo lo requieran o la Inspección lo ordene para mantener la seguridad de la obra, debiendo la Contratista proveer todo los materiales y mano de obra para su ejecución no reconociendo la S.I.y S.P. pago especial  alguno por lo  que se deberá prorratear dentro del precio del ítem. El entibado deberá garantizar la estabilidad de las excavaciones, de modo tal que ofrezca una total seguridad al personal que desarrolla tareas en ellas como así también a las construcciones existentes las que  noi deberán sufrir  ningún  daño . Antes de  comenzarlos trabajos de excavación la Contratista comunicará con anticipación a los vecinos del sector el día del cierre de la calle y el tiempo previsto para su finalización, ya que se interrumpirá totalmente la obra la Contratista planificará los cortes de calles e indicará las rutas alternativas de salida. La Inspección verificará en todo momento la presencia permanente de los carteles indicadores diurnos y nocturnos, quedando la provisión de los mismos y su mantenimiento a cargo de la Contratista.

La Contratista deberá mantener indicados los pasos peatonales y de ser

necesario deberá tapar los tramos de zanja o la construcción de puentes

provisorios para tal fin.

El fondo de la excavación deberá tener la pendiente requerida, debiendo

compactarse por medios mecánicos hasta alcanzar el 95% del ensayo Proctor Standard.

La compactación obtenida deberá ser aprobada por la inspección. Se incluyen también en el precio del ítem, el desagotamiento de las excavaciones  y  extracciones, y el traslado del material sobrante hasta donde indique la Inspección, en un radio no mayor de 10 Km. La Empresa Contratista   deberá tomar todas las medidas necesarias para la realización de la zanja teniendo en cuenta la presencia de otros servicios, para lo cual deberá asegura la estabilidad de las paredes de las excavaciones e impedir la rotura de la cañería.

El ítem incluye la provisión de materiales y mano de obra para asegurar el

servicio y la reparación de la misma en caso de rotura por lo que la

no abonará pago especial alguno.

El material extraído de la excavación, que posteriormente se utilizará como

relleno se mantendrá acopiado para evitar su dispersión.

El emplazamiento del acopio deberá ser aprobado por la Inspección. Para

evitar la dispersión de partículas de suelo en el ambiente se deberá mantener

la superficie del acopio y del suelo en transporte en condiciones  húmedas . Se limitará la cantidad de suelo a transportar por camión, para evitar la caída del mismo durante el transporte.

b) Provisión y Colocación de Caños de HºAº

Generalidades

Está prevista la utilización de caños de 400 m a 1500 mm de diámetro  para la  conexión entre sumideros y cámaras y/o alcantarillado, según lo indican los planos de proyecto. Deberá merecer especial cuidado la bajada de los caños al fondo de la excavación, evitándose los golpes que puedan perjudicar su resistencia.

Las operaciones de carga, descarga y transporte deberán hacerse usando los

medios adecuados según el peso de las piezas a manejar. Los caños se

limpiaran antes de su colocación, eliminándose la suciedad, pintura, grasa, etc., adheridas, en especial en la parte  de acoplamiento. Una vez  limpios se bajarán al fondo de la zanja colocándolos en posición exacta con los enchufes en dirección aguas arriba. La progresión del montaje se hará ascendiendo.

Cuando exista interrupción de la jornada de trabajos convenientemente la boca libre del conducto para evitar el ingreso de materias extrañas.

Se dispondrá de un nivel de anteojo, con operador estacionado sobre el eje de la traza del conducto aguas arriba, para lograr una exacta nivelación  de los conductos en cada tramo. La inspección controlara esta operación y a su juicio, hará retirar y recolocar aquellos elementos que no estén correctamente

nivelados.

Una vez asentados los conductos y terminadas las juntas se continuará con e

relleno, el que se compactará con medios manuales o mecánicos teniendo un

muy especial cuidado en rellenar la zona de “riñones” (debajo del conducto),

hasta una altura que se especifica, según el tipo de apoyo.

TIPO A: Se rellenará y compactará en todo el ancho de zanja hasta una

altura del 15% (quince por ciento) del diámetro exterior del conducto de modo

que los puntos superiores de contacto entre conducto y relleno granular y el

centro del conducto formen, en este último punto un ángulo de 90° (noventa

grados).

TIPO B: Se rellenará y compactará, en un todo el ancho de zanja hasta una

altura del 25% (veinticinco por ciento) del diámetro exterior del conducto de

modo que los puntos superiores de contacto entre conducto y relleno granular y el centro del conducto formen, en este último punto un ángulo de 120° (ciento veinte grados).

c) Relleno y Compactación de Zanja

Comprende las operaciones necesarias para la reposición de suelo extraído y

faltante de los lugares donde se ejecuten los conductos, cámaras,

demás obras de arte.

El relleno de las excavaciones se efectuará con la tierra proveniente de las

mismas. Si fuera necesario transportar tierra de un lugar a otro de las obras,

para efectuar rellenos, este transporte será por cuenta del contratista.

La tierra a utilizar deberá estar libre de todo tipo de materia orgánica y de

escombros. Cuando se trata de zanjas o pozos , el relleno  se efectuará  con

especial atención mediante el empleo de pisones largos y humedeciendo la

tierra si fuera necesario.

El relleno de la excavación, hasta el nivel del 0,30 m, por encima del extraído

se efectuará de manera tal que las cargas  a uno y otro lado  permanezcan equilibrados y compactado cuidadosamente, por medios

mecánicos livianos o manuales, en capas de 0,20 m de espesor.

Para las mismas se seguirán las especificaciones siguientes:

1. Porcentaje de compactación  ( A.A.S.H.O . T-99) Será 92 %  en el fondo  de excavación ,  del 90% en los laterales del conducto y del 95% desde el estrados hacia arriba, hasta el nivel de subrasante.

2. Se deja expresa constancia que del correcto rellenado y compactado de las

excavaciones, dependen la estabilidad y vida de los conductos, obras de arte y pavimento que se construyan y/o repongan.

Los rellenos de excavaciones hasta cimientos o fundaciones una vez

terminadas dichas obras, se efectuarán con cuidado, rellenándose los espacios vacíos con pala a mano, colocando la tierra en capas sucesivas de 0,20 m de espesor, bien apisonada y humedecida.

El contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso,

para evitar que al hacerse los rellenos se deterioren las obras hechas, pues el

será el único responsable de tales deterioros.

En todos los casos, el sistema o medio de trabajo para efectuar rellenos

será aprobado previamente por la inspección.

d) Sumideros en Cordón Cuneta

Comprende la ejecución de la excavación, desbarre, hormigón de limpieza,

cámara de hormigón armado hasta el nivel de las boca de captación, uniones

con los caños de desagües pluviales, provisión y colocación de caños de

HºAºØ 0,60m, marcos y tapas de acceso según indique el plano de detalle,

tapada, relleno y compactación hasta el nivel de sub-base de pavimento , provisión de suelo si fuera  necesario y retiro del suelo  y material  sobrante  a los  lugares que indique la inspección, según las Especificaciones Técnicas y

Planos de Detalles.

Ejecución de un cuenco receptor en el sector circundante a los sumideros de

acuerdo al plano de detalle respectivo. El mismo comprende las tareas  de excavación  de la caja compactación de la sub –base, ejecución  de suelo-arena -cemento, encofrado, hormigonado y terminación con las mismas metodologías de trabajos y requisitos de grado de compactación y calidad de hormigón exigidos en el presente pliego.

Se deberá incluir el aserrado, rotura y remoción de cordones y pavimento

necesarios para la ejecución de las mismas incluyendo el cuenco receptor.

No se autorizará a continuar con la ejecución de las paredes de la boca de

tormenta sin que previamente la cañería se encuentre ubicada en su posición

definitiva y apoyada sobre la base del piso de hormigón de esta.

Las excavaciones deberán mantenerse perfectamente secas durante la

ejecución de los trabajos para lo cual el Contratista  deberá  , a través  del bombeo  permanente, evitar las inundaciones proveniente de las aguas

superficiales o de las aguas de infiltración del subsuelo.

Se considerará incluido el costo que demanden los trabajos de colocación de

bombas que sean necesarios para mantener las excavaciones  en perfectas

condiciones de trabajo.

Para el caso de que por algún motivo esta cámara se encuentre atravesada por algún elemento perteneciente a la red de infraestructura de servicio de

cualquier empresa sea esta estatal o se encuentre  concesionada , y el  mismo no pueda ser removido, el Contratista deberá efectuar a su exclusivo costo los dispositivos mecánicos permanentes que aseguren tanto la sustentación del elemento como también su protección de acuerdo

inspección.

e) Cámaras de Inspección Tipo

Ejecución de la excavación, desbarre, compactación de la base (con provisión

de suelo seleccionado y reemplazo de suelo no apto si fuera necesario),

colocación de cama de arena de espesor suficiente, ejecución  de hormigón  de  limpieza de 0,10 m de espesor como mínimo, ejecución de cámara de HºAº según especificaciones técnicas y planos de detalles (con provisión de los materiales), tapada, compactación (con provisión de suelo seleccionado y

reemplazo de suelo no apto si fuera necesario )  hasta el nivel  de  sub.base de la calzada (en pavimento) o hasta el nivel del terreno natural (en calles de tierra), y retiro del suelo sobrante a los lugares que indique la Inspección, todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de este pliego . Las separaciones  entre cámaras de inspección no excederá de 80 mts medidas desde el eje de la misma.

La Contratista deberá entibar, apuntalar o tablestacar sólidamente las

excavaciones donde fuera necesario y tomar todas la precauciones

fin de evitar los desmoronamientos.

Las excavaciones deberán mantenerse perfectamente secas durante la

ejecución de los trabajos para lo cual el Contratista deberá, a través del

bombeo permanente, evitar las inundaciones proveniente de las agua

superficiales o de las aguas de infiltración del subsuelo.

Se considerará incluido el costo que demanden los trabajos de colocación de

bombas, apuntalamiento, entibados y tablestacados que sean necesarios para mantener las excavaciones en perfectas condiciones de trabajo .

En caso que al momento de la ejecución de la obra, sea necesario realizar

trabajos de depresión de napas, estas tareas deberán ser realizadas por la

Empresa Contratista. Estando incluido el costo que demanden los trabajos para conseguir la depresión de napas.

Las cotas y trazas definitivas del conducto se fijarán en obra conjuntamente

con la Inspección, estas dependerán de los sondeos previos que deberá

realizar la Contratista para localizar los servicios que le indique la Inspección.

Una vez realizado el sondeo se harán los replanteos correspondientes para

comenzar con los trabajos.

La Inspección aprobará la forma de ejecución una vez concluidas todas y cada una de las tramitaciones y/o autorizaciones antes dichas o cualquier otra que fuera menester solicitar.

La Contratista será única responsable para la adopción de todas las medidas

de seguridad y señalización diurna y nocturna necesarias para la normal

ejecución de la obra. Desde el comienzo de las tareas hasta su terminación la

Contratista se ajustará estrictamente a las normas de seguridad establecidas

en las Especificaciones Técnicas de este pliego y las hará cumplir a todo el

personal de la obra.

Queda expresamente aclarado que no se permitirá que dentro de las cámaras

queden cañerías de gas, conductores eléctricos, fibra óptica u otro tipo de

conductores pertenecientes  a la EmpresaTelecom o Telefónica , cañería de

agua potable u otro tipo de servicio cualquiera sea este.

En estos casos se realizarán los trabajos necesarios para el corrimiento de los mismos,  pasando con el servicio por arriba o por debajo del desagüe a ejecutar según corresponda.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

Dirección de Planificación Agua, Cloaca y Gas.

COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: Cordón Cuneta y mejorado Av. de la Universidad

CORDON CUNETA

| Ítem | Descripción | Un. | Cantidad | $ Unit | S Item |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tareas Preliminares, Replanteo y Proyecto ejecutivo en un todo de acuerdo a pliegos y planos de la Municipalidad de la Ciudad de San Francisco. | GL | 1 | $ 210.000,00 | $210.000,00 |
| 1.2 | Provisión acarreo y colocación de todos los materiales y equipos para la ejecución de cordón cuneta de Hormigón simple de espesor 15 cm y bocacalles de H° en un todo de acuerdo Pliegos y Planos | m2 | 6635 | $ 1.100,00 | $ 7.298.489,06 |
| 1.3 | Provisión acarreo y colocación de todos los materiales y equipos Movimiento de suelo, apertura de caja, mejorado se subrasante en un todo de acuerdo Pliegos y Planos | m2 | 24800 | $ 90,00 | $ 2.232.000,00 |
| 1.4 | Provisión acarreo y colocación de todos los materiales y equipos para el Mejorado de calles con material granular (0-20) en un todo de acuerdo Pliegos y Planos. | m2 | 22320 | $ 115,00 | $ 2.566.800,00 |
| 1.5 | Provisión acarreo y colocación de todos los materiales y equipos y para la Ejecución de Boca de tormenta L= 2 m en un todo de acuerdo Pliegos y Planos | ml | 400 | $ 5.320,00 | $ 2.128.000,00 |
| 1.6 | Provisión acarreo y colocación de todos los materiales y equipos y para la Colocación de tubos d= 800 mm(CALLE FADER) incluye excavación, tapado y cámaras de inspección (4) en un todo de acuerdo Pliegos y Planos | gl | 2 | $ 27.500,00 | $ 55.000,00 |

$ 14.490.289,06

El monto de obra es de pesos catorce millones Catorce millones cuatrocientos noventa mil doscientos ochenta y nueve con

cero seis centavos .$ 14.490,06