HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA Nº 7039

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

Art. 1º).-	APRUÉBASE el Proyecto de obra: “Construcción Cordón Cuneta en calles de Barrio El Prado - II Etapa”, que se incorpora como Anexo I de esta Ordenanza. (Expte. Nº 115.903/S.I./2018).

Art. 2º).- 	FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione y tome del FONDO DE DESARROLLO URBANO, un subsidio de hasta la suma de pesos cuatro millones cuatrocientos mil trescientos sesenta y seis con 40/100 (4.400.366,40), con destino a la ejecución  del proyecto que se aprueba  por el Art. 1º).

Art. 3º).-	El Departamento Ejecutivo informará al Concejo Deliberante y al MINISTERIO DE GOBIERNO DE CÓRDOBA, SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES E INSTITUCIONALES - FONDO DE DESARROLLO URBANO, antes del día diez de cada mes, el estado de ejecución del proyecto aprobado en el artículo 1º y al mismo tiempo y ante los mismos organismos, rendirá cuenta documentada de la utilización de los fondos tomados.

Art. 4º).-	REGISTRESE, comuníquese, al Departamento Ejecutivo, publíquese y archívese.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.-

Dr. Juan Martín Losano				Dr. Gustavo Javier Klein

Secretario H.C.D.				  	     Presidente H.C.D.

OBRA:

Ejecución de cordón cuneta en calles de Barrio El Prado – Etapa II

# MEMORIA DESCRIPTIVA

## GENERALIDADES

La obra que nos ocupa corresponde a la ejecución de cordón cuneta de 80 cm de ancho, badenes de hormigón en las bocacalles, y mejorado de calzada con material granular 0-20, ejecutado sobre la subrasante compactada.

Se proyecta la ejecución de 2.850m2 de cordón cuneta y bocacalles de hormigón elaborado H-25, y 6.419m2 de mejorado de calles con material granular 0-20.

La obra se ejecutará en un todo de acuerdo a Plano y Pliego Particular de Especificaciones Técnicas para la construcción de cordón cuneta de la Municipalidad de San Francisco.-

## PRESUPUESTO

El presupuesto para la ejecución de la totalidad de los trabajos descriptos, asciende a la suma de pesos $4.400.366,40 (Pesos cuatro millones cuatrocientos mil trescientos sesenta y seis con 40/100).-

## PLAZO DE OBRAS

El plazo para la ejecución de la totalidad de los trabajos es de 90 (noventa) días.-

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN CALLES DE

BARRIO EL PRADO – ETAPA II”

INDICE GENERAL

## Art. 1º).- SEÑALIZACIÓN DE OBRA

El Contratista deberá mantener el sector afectado por los trabajos en condiciones de orden y limpieza, e instalar una adecuada cantidad de carteles, vallas de protección, conos de tránsito y cintas de seguridad, y en horario nocturno se utilizarán en forma complementaria a los elementos antes mencionados, balizas lumínicas.

El Contratista será el único y completo responsable de accidentes de tránsito o de otra índole, o por daños a terceros que se produzcan como consecuencia de los trabajos, o por una deficiente señalización, no cabiendo ninguna responsabilidad a la Municipalidad de San Francisco por ese motivo.

El Contratista deberá realizar la señalización de las obras en ejecución, mediante la utilización obligatoria de carteles de chapa con pintura reflectiva, que tendrán las siguientes dimensiones aproximadas:

Rectangular de 0,60 m x 0,80 m con la leyenda DESVÍO, y flecha indicativa del sentido del desvío.

Rectangular de 0,60 m x  0,80 m con la leyenda PELIGRO.

Rectangular de 0,60 m x 0,80 m con la leyenda PRECAUCIÓN.

Rectangular de 0,50 x 2,20 m con la leyenda NO ENTRE. OBRA EN CONSTRUCCIÓN.

## Art. 2).- PROYECTO EJECUTIVO

## Previo al inicio de los trabajos, la Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo todos los trámites y trabajos necesarios para solicitar y ubicar las interferencias de los distintos servicios, como así también efectuar el proyecto ejecutivo de acuerdo a normas de la Municipalidad de San Francisco y en conformidad de la Dirección de Planificación,  Agua, Cloacas y Gas, en un plazo no mayor a  7 días de la firma del acta de replanteo.

## En el proyecto ejecutivo deberá incluirse la resolución de interferencias y la nivelación del cordón a ejecutar, considerando los niveles de umbrales existentes.

Los cálculos y planos serán presentados debidamente  firmados  por un  profesional  con la incumbencia en la materia   y el  representante  técnico  de  la empresa Contratista.

## Art. 3).- EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA

- 3.1.-

### GENERALIDADES

El cordón cuneta será construido de hormigón simple con un espesor de 15 cm, y dimensiones según sección transversal especificada en el plano. El ancho total del cordón cuneta será de 0,80 m incluyendo cordones, y las bocacalles de hormigón se construirán según plano.

La obra comprende la ejecución de los siguientes trabajos:

- Extracción y transporte de árboles, arbustos y raíces que se encuentren en la zona de trabajo y/o que por su proximidad signifiquen un peligro para la vida útil de las obras a ejecutar; demolición y transporte de pasos peatonales, badenes, alcantarillas de cruce de calles y de acceso a propiedades, que por su ubicación dificulten el normal desarrollo de los trabajos; remoción de veredas que por su proximidad entorpezcan las tareas a realizar (no se deberá superar un  sobre ancho de 0,30 m), caso contrario la reparación de la vereda, correrá por cuenta de la contratista; desmonte, incluyendo también la parte de la calzada comprendida entre los bordes internos del cordón cuneta que deberá ser dejada en la cota de cuneta, del cordón cuneta; terraplenamiento, transporte de suelos, escarificado, riego, compactación y preparación de la sub-rasante, de acuerdo a lo establecido en los Pliegos integrantes del Proyecto – Para suelos con densidades máximas de hasta 1,60, se exigirá en obra densidades del cien por ciento (100%) del ensayo Proctor estándar. Para suelos con densidades mayores de 1,60 y hasta 1,65, se exigirá el noventa y ocho por ciento (98%), y para densidades de más de 1,65, el noventa y cinco por ciento (95%) del ensayo Proctor estándar- Los ensayos Proctor Standard y de densidad serán realizados en laboratorios autorizados por la Inspección, estando el costo de los mismos a cargo del Contratista. Los materiales provenientes de demoliciones, destronques y limpieza del terreno, así como la tierra sobrante serán retirados por el contratista y transportada hasta un radio de 10 Km en lugar que indique la inspección.

- La Municipalidad de San Francisco proveerá la cantidad aproximada de 456 m3 de hormigón elaborado H-25. A tales fines, la contratista deberá solicitar por escrito los turnos para la provisión de dicho hormigón, con siete (7) días hábiles de anticipación por nota de pedido. En caso de constatarse imperfecciones derivadas del manejo inadecuado de hormigón (aparición de “nidos de abeja” y otras) u otros errores (replanteo y nivelación), deberán rehacerse los mismos a cuenta del contratista.

- Los cordones serán de 0,15 m y deberán ejecutarse de acuerdo al perfil indicado en planos. En correspondencia con los albañales se dejarán orificios de 10 cm de diámetro, reforzándose su contorno con dos hierros Ø 8 mm. Los cordones curvos serán armados con un hierro de diámetro 8 mm y estribos de 8 mm cada 30 cm.

- Las juntas de dilatación se construirán en los comienzos y finales de curvas, pero en ningún caso su separación superará los 100 m. Serán del tipo borde, en las que se utilizará como material de relleno poliestireno expandido de 3 cm de espesor y serán selladas con mezclas asfálticas. Las juntas de contracción serán aserradas, con una profundidad mínima de 4 cm, llevarán 2 (dos) pasadores de Ø 16 mm, de 40 cm de longitud, que en una mitad irán pintados con asfalto y engrasados en el momento de su colocación, los cuales deberán quedar horizontales y equidistantes de las caras superior e inferior del cordón cuneta. Los pasadores llevarán soldados, en la parte no engrasada, dos trozos de hierro Ø 6 mm de unos 10 cm de longitud. La separación máxima entre juntas de contracción será de 5 m, debiendo lograrse una distribución uniforme entre juntas de dilatación. El aserrado debe realizarse entre las 8 hs y 10 hs  de terminados los trabajos de colado de hormigón, con el fin de evitar que las fisuras por contracción aparezcan antes de ejecutar las juntas. Las juntas de dilatación se sellarán con asfasol “F” o similar y las juntas de contracción se tomarán con asfasol “H” o similar.

- El contratista además de colocar vallas, carteles y balizas, deberá disponer de guardias durante las horas en que el hormigón permanece fresco, para evitar el posible acceso de peatones y animales domésticos, que eventualmente puedan dañar el cordón cuneta.

- El curado del hormigón se efectuará mediante la aplicación de pulverizadores de productos químicos de base solvente, debiendo formarse una película que cubra perfectamente el hormigón. Al retirar los moldes, se procederá a rellenar el espacio entre la vereda existente y el cordón cuneta con tierra apisonada. Las veredas deberán dejarse en las mismas condiciones de limpieza en que se encontraban antes de la iniciación de los trabajos.

- Si eventualmente aparecieran fisuras en el hormigón, los sectores afectados quedarán en observación y no serán certificados hasta la recepción provisoria. En dicha oportunidad, la Municipalidad a su exclusivo juicio evaluará la importancia de las fisuras, y dispondrá si el área afectada es aceptada o rechazada. Será rechazada cuando se considere que la fisuración pueda afectar la capacidad estructural o la vida útil de la obra, en cuyo caso las losas involucradas serán demolidas y reconstruidas por el Contratista, sin compensación, o aceptadas con un descuento proporcional a la importancia que asigne la Municipalidad a la fisuración observada. Este descuento se aplicará al área afectada, y estará comprendido entre el cero (0) y el cincuenta por ciento (50 %) del precio actualizado. En todos los casos las fisuras serán selladas con un material de características adecuadas, aprobado por la Inspección, sin que el Contratista perciba por estos trabajos compensación alguna.

- Transcurridos veintiocho (28) días desde la fecha de hormigonado podrá liberarse el cordón cuneta a la circulación, si los ensayos de resistencia a la compresión dieron resultados satisfactorios. En casos especiales, la Inspección podrá autorizar la apertura al tránsito antes del plazo indicado, pero no antes de los veintiún (21) días de la colocación del hormigón. El cordón cuneta será barrido previo a su habilitación, debiendo retirarse desperdicios de materiales, montículos de tierra, etc.

### 3.2.- MOLDES PARA CORDONES

Deberán reunir las condiciones de rigidez suficientes y sus dimensiones transversales deberán ser tales que respondan estrictamente al perfil de cordones indicados en los planos del proyecto.

En cuanto a la longitud mínima, la magnitud mínima de cada sección o unidad, de los moldes usados en los alineamientos rectos será de tres (3) metros. En las curvas se emplearán moldes preparados de manera que respondan al radio de aquéllas. Los moldes contarán con un sistema de fijación que permita colocarlos y mantenerlos firmemente asegurados al terreno, mediante estacas de acero, de manera que no sufran movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado. Su vinculación con éstos se hará de manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una única pieza, en lo que a rigidez y firmeza se refiere.

### 3.3.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El costo de este ítem se pagará por metro cuadrado de cordón cuneta a realizar (m2), estando incluido en este monto la mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de las tareas.

## Art. 4).- PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE Y EJECUCIÓN DE MEJORADO DE CALZADA CON MATERIAL GRANULAR 0-20

## 4.1.- GENERALIDADES

Este ítem consiste en el desmonte de las calles de acuerdo a los niveles del cordón cuneta, y el mejorado de las calzadas con material granular 0-20, incluyendo la distribución y compactación de ese material mediante equipos adecuados.

Previo a la ejecución del mejorado granular, se deberá realizar la limpieza del terreno, extrayendo, basura, escombros, y todo otro elemento que interfiera con los trabajos.

El contratista realizará los trabajos de movimiento necesarios para llegar a las cotas del cordón cuneta y transportará el suelo de desmonte o terraplenamiento hasta donde indique la inspección municipal, dentro de una distancia máxima de 10 km a la redonda. El costo del traslado se deberá incluir en el precio del ítem.

La sub-rasante deberá ser regada, compactada y perfilada conforme a los niveles del proyecto, utilizándose para la compactación rodillo pata de cabra, hasta alcanzar los niveles de densidad estipulados en el Art. 2.1) inciso a) de este pliego. Los lugares donde se realizarán los ensayos de densidad serán indicados por la inspección. El perfilado se hará con motoniveladora, su aprobación dependerá de los valores de densidad obtenidos y de la verificación en forma conjunta con la inspección de los niveles de perfilado de la misma.

El material de aporte para terraplenamiento deberá estar aprobado por la inspección, para lo cual se deberán entregar con una anticipación de 30 días al inicio de los trabajos los ensayos para la determinación de la calidad del suelo.

Si el suelo de la sub-rasante no fuera apto, deberá ser mejorado o reemplazado por el Contratista, a su cargo.

Antes de iniciar las tareas de mejorado, el contratista deberá verificar que quede una caja para aportar el material pétreo, de un espesor no menor de 8 cm, para luego agregar dicho material.

El material granular será regado a fin de lograr la humedad óptima determinada en laboratorio, y será compactado con rodillo neumático autopropulsado, o equipo de similares prestaciones hasta alcanzar la densidad exigida.

Una vez compactada y perfilada esta base estabilizada, se deberá verificar un espesor mínimo de 0,08 m.

Estará a cargo del Contratista el costo de los ensayos de densidad y capacidad portante de la base granular, los que deberán ser realizados por laboratorios aceptados, extrayendo las muestras en los lugares que puedan llegar a solicitar la Inspección, ante dudas al librarse el tránsito.

Deberá la contratista dejar los cordones cunetas limpios, sin excedentes del material del mejorado sobre ellos.

### 4.2.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El costo de este ítem se pagará por metro cuadrado de mejorado de calzada a realizar (m2), estando incluido en este monto los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de las tareas.

OBRA:

Ejecución de cordón cuneta en calles de Barrio El Prado – Etapa II

# CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

| Ítem | Descripción | Un. | Cantidad | $ Unit. | $ Ítem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Provisión, acarreo y colocación de equipos y mano de obra para la ejecución de cordón cuneta y bocacalles de H° simple. Incluye movimiento de suelo por ancho de 1,5 m y mejorado de la base. En un todo de acuerdo Pliegos y Planos de la Municipalidad de San Francisco. | m2 | 2.850,00 | $ 765,60 | $ 2.181.960,00 |
| 2 | Provisión, acarreo y colocación de materiales, mano de obra y equipos para la ejecución de Mejorado de calles con material granular (0-20). En un todo de acuerdo a Pliegos y Planos de la Municipalidad de San Francisco. | m2 | 6.419,00 | $ 345,60 | $ 2.218.406,40 |
| TOTAL |  |  |  |  | $ 4.400.366,40 |

El presupuesto para la ejecución de la totalidad de los trabajos descriptos, asciende a la suma de pesos $4.400.366,40 (Pesos cuatro millones cuatrocientos mil trescientos sesenta y seis con 40/100).-

OBRA:

Ejecución de cordón cuneta en calles de Barrio El Prado – Etapa II

# CÓMPUTO MÉTRICO

|  | Hormigon m2 |  |  | Mejorado con Material Granular 0-20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Long ml | Sup m2 | Sup Acumulada | Sup m2 | Ancho m | SupAcum |
| AV. DE LOS CONSTITUYENTES |  |  |  |  |  |  |
| Entre Av. Primeros Colonizadores y Los Sauces | 57,52 | 46,02 |  | 92,03 | 1,60 |  |
| Entre Los Sauces y Los Alamos | 203,92 | 163,14 |  | 326,27 | 1,60 |  |
| Bocacalle Los Sauces Oeste |  | 41,00 |  |  |  |  |
| Bocacalle Los Sauces Este |  | 41,00 |  |  |  |  |
| Bocacalle Los Alamos Oeste |  | 41,00 |  |  |  |  |
| Bocacalle Los Alamos Este |  | 41,00 |  |  |  |  |
| Total |  | 373,15 | 373,15 | 418,30 |  | 418,30 |
| LOS CHAÑARITOS |  |  |  |  |  |  |
| Entre Los Sauces y Los Alamos | 203,92 | 163,14 |  | 407,84 | 2,00 |  |
| Total |  | 163,14 | 536,29 | 407,84 |  | 826,14 |
| LOS ALGARROBOS |  |  |  |  |  |  |
| Entre Los Sauces y Los Alamos | 203,92 | 326,27 |  | 407,84 | 2,00 |  |
| Total |  | 326,27 | 862,56 | 407,84 |  | 1233,98 |
| LOS OLMOS |  |  |  |  |  |  |
| Entre Av. Primeros Colonizadores y Los Sauces | 55,10 | 88,16 |  | 468,35 | 8,50 |  |
| Entre Los Sauces y Los Alamos | 201,92 | 323,07 |  | 1716,32 | 8,50 |  |
| Bocacalle Av.Primeros Colonizadores |  | 51,25 |  |  |  |  |
| Bocacalle Los Sauces Oeste |  | 51,25 |  |  |  |  |
| Bocacalle Los Sauces Este |  | 51,25 |  |  |  |  |
| Bocacalle Los Alamos Oeste |  | 51,25 |  |  |  |  |
| Bocacalle Los Alamos Este |  | 51,25 |  |  |  |  |
| Total |  | 667,48 | 1530,04 | 2184,67 |  | 3418,65 |
| LOS PINOS |  |  |  |  |  |  |
| Entre Los Sauces y Los Alamos | 203,92 | 326,27 |  | 407,84 | 2,00 |  |
| Total |  | 326,27 | 1856,31 | 407,84 |  | 3826,49 |
| LOS ROBLES |  |  |  |  |  |  |
| Entre Los Sauces y Los Alamos | 203,92 | 326,27 |  | 407,84 | 2,00 |  |
| Total |  | 326,27 | 2182,59 | 407,84 |  | 4234,33 |
| LAS ACACIAS |  |  |  |  |  |  |
| Entre Av. Primeros Colonizadores y Los Sauces | 55,10 | 88,16 |  | 468,35 | 8,50 |  |
| Entre Los Sauces y Los Alamos | 201,92 | 323,07 |  | 1716,32 | 8,50 |  |
| Bocacalle Av.Primeros Colonizadores |  | 51,25 |  |  |  |  |
| Bocacalle Los Sauces Oeste |  | 51,25 |  |  |  |  |
| Bocacalle Los Sauces Este |  | 51,25 |  |  |  |  |
| Bocacalle Los Alamos Oeste |  | 51,25 |  |  |  |  |
| Bocacalle Los Alamos Este |  | 51,25 |  |  |  |  |
| Total |  | 667,48 | 2850,07 | 2184,67 |  | 6419,00 |
| Total | M2 CORDON CUNETA |  | 2850,07 | M2 MEJORADO |  | 6419,00 |